LEI MUNICIPAL Nº091-97/2000, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TOROPI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAURO SCHERER Prefeito Municipal de Toropi, Estado do Rio Grande do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

L     E     I

ARTIGO 1º - É instituído por esta Lei, o  CÓDIGO DE OBRAS do Município de Toropi.

CAPÍTULO  I

DEFINIÇÕES

ARTIGO 2º - Para os efeitos do presente Código deverão ser admitidas as seguintes definições:

01) ACRÉSCIMO: aumento de uma edificação feito durante ou após a conclusão da mesma;

02) ADEGA: compartimento geralmente subterrâneo que serve por suas condições de temperatura para guardar bebidas;

03) ÁGUA: termo genérico designativo do plano ou do pano do telhado;

04) ALICERCES: obras de material conveniente executadas abaixo do nível do solo e destinadas a distribuição sobre a fundação das cargas da edificação;

05) ALINHAMENTO: linha legal que serve de limite entre o lote e os logradouros públicos;

06) ALPENDRE: área coberta saliente da edificação, cuja cobertura é sustentada por colunas, pilares ou consolos;

07) ALTURA DA FACHADA: é o segmento vertical medido ao meio de uma fachada e compreendido entre o nível do meio-fio e uma linha horizontal passando pelo forro do último pavimento, quando se tratar de construção no alinhamento do logradouro;

08) ALVARÁ: documento que autoriza a execução de obras sujeitas à fiscalização municipal;

09) ALVENARIAS: as alvenarias são constituídas de pedras naturais ou artificiais, ligadas entre si de modo estável pela combinação de juntas e interposição de argamassa ou somente por um destes meios;

10) ANDAIME: plataforma elevada destinada a sustar os materiais e operários na execução de uma edificação ou reparos;

11) APARTAMENTOS: unidade de moradia em prédio de habitação coletiva;

12) APROVAÇÃO DO PROJETO: ato administrativo que precede ao licenciamento da construção;

13) ÁREA ABERTA: área cujo perímetro é aberto em um dos lados de no mínimo 1,50 metro para o logradouro público;

14) ÁREA DE ACUMULAÇÃO: área destinada a estacionamento eventual de veículos, situada entre o alinhamento e o local de estacionamento propriamente dito;

15) ÁREA EDIFICADA: superfície de lote ocupada pela projeção horizontal da edificação;

16) ÁREA FECHADA:	área limitada em todo seu perímetro por paredes ou linha de divisa do lote;

17) ÁREA GLOBAL DE CONSTRUÇÃO: soma das áreas de todos os pavimentos de uma edificação;

18) ÁREA LIVRE: superfície do lote não ocupada pela edificação considerada em sua projeção horizontal;

19) ÁREA PRINCIPAL: área através da qual se efetua a iluminação e ventilação de compartimentos de permanência prolongada. diurna e noturna;

20) ÁREA SECUNDÁRIA: área através da qual se efetua a iluminação e ventilação de compartimentos de utilização transitória;

21) ÁREA DE SERVIÇOS: compartimentos de uso transitório que tem por função auxiliar os serviços de cozinha e lavandaria;

22) ÁREA ÚTIL: superfície utilizável de uma edificação, excluída as paredes;

23) ARQUITETURA DE INTERIORES: obras interiores, com a finalidade estética que implique em criação de novos espaços internos ou modificação de função dos mesmos ou alteração dos elementos essenciais, ou das respetivas instalações.

24) ARQUIBANCADA: escalonamento sucessivo de assentos ordenados em fila;

25) AUDITÓRIO: recinto de características apropriadas a audições;

26) AUMENTO: o mesmo que acréscimo;

27) AVANÇO: avanço da edificação sobre os alinhamentos e recuos regulamentares;

28) BEIRAL OU BEIRADO: prolongamento de cobertura que sobressai das paredes externas;

29) CALÇADA: pavimentação do terreno dentro do lote;

30) CASA DE MÁQUINAS: compartimentos em que se instalam as máquinas comuns de uma edificação;

31) CASA DE BOMBAS: compartimento em que se instalam as bombas de recalque;

32) CERTIDÃO DE HABITAÇÃO: documento fornecido pela municipalidade autorizando a ocupação da edificação;

33) CLARABÓIA: abertura em geral dotada de caixilho de vidro no teto ou forro de uma edificação;

34) COMEDOR: compartimento destinado a refeitório auxiliar;

35) CORPO AVANÇADO: balanço fechado de mais de vinte centímetros (20cm);

36) CORREDOR: superfície de circulação entre diversas dependências de uma edificação;

37) COTA: indicação ou registro numérico de dimensões; medida;

38) COZINHA: compartimento em que se preparam os alimentos;

39) DECORAÇÃO: obra em interiores, com a finalidade exclusivamente estética, que não implique em criação de novos espaços internos ou modificações de função dos mesmos ou alteração dos elementos essenciais ou das respectivas instalações;

40) DEGRAU: desnivelamento formado por duas superfícies;

41) DEPÓSITO: edificação ou parte de uma edificação destinada à guarda prolongada de materiais ou mercadorias;

42) DESPENSA: compartimento destinado à guarda de gêneros alimentícios;

43) DORMITÓRIO: compartimento de permanência prolongada noturna, destinado ao descanso no sono;

44) ECONOMIA: unidade autônoma de uma edificação passível de tributação;

45) ELEVADOR: máquina que executa o transporte, em altura, de pessoas ou mercadorias;

46) EMBARGO: ato administrativo que determina a paralização de uma obra;

47) ESCADA: elemento de construção formado por uma sucessão de degraus;

48) ESPELHO: parte vertical do degrau da escada;

49) ESPECIFICAÇÕES: descrição dos materiais e serviços empregados;

50) FACHADA: elevação das partes externas de uma edificação;

51) FACHADA PRINCIPAL: fachada voltada para o logradouro público;

52) FUNDAÇÕES: conjunto dos elementos da construção que transmitem ao solo as cargas da edificação;

53) GABARITO: medida que limita ou determina largura do logradouro e altura da edificação;

54) GABINETE: compartimento de permanência prolongada diurna, um tanto isolado do serviço geral dos outros compartimentos, destinado a trabalhos particulares;

55) GALPÃO: edificação fechada total ou parcialmente em pelo menos três de suas faces;

56) GALERIA: pavimento parcial intermediário entre o piso e o forro de um compartimento e de uso exclusivo deste;

57) GALERIA PÚBLICA: passeio coberto de uma edificação;

58) HALL: dependência de uma edificação que serve de ligação entre os outros compartimentos;

59) GIRAU: o mesmo que galeria;

60) LARGURA DA RUA: distância entre os alinhamentos de uma rua;

61) LAVANDERIA: oficina ou compartimento para lavagem de roupa;

62) LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO: ato administrativo que concede licença a uma edificação;

63) LOTE: porção de terreno que faz frente ou testada para um logradouro público, descrita e legalmente assegurada por uma prova de domínio;

64) MARQUISE: balanço constituindo cobertura;

65) MEIO-FIO: bloco de pedra ou concreto que separa o passeio da faixa de rolagem;

66) MEMORIAL DESCRITIVO: descrição completa dos serviços a executar;

67) PARAPEITO: resguardo de pequena altura, de madeira, ferro ou alvenaria, de sacadas, terraços e galerias;

68) PASSEIO: parte do logradouro público, destinado ao trânsito de pedestres;

69) PATAMAR: superfície intermediária entre dois lances de escadas;

70) PAVIMENTO: plano que divide a edificação no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos;

71) PÉ DIREITO: distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento;

72) PÉRGOLA OU CARRAMANCHÃO: construção de caráter decorativo para suporte de plantas, sem constituir cobertura;

73) PLATIBANDA: coroamento de uma edificação, formada pelo prolongamento das paredes externas acima do forro;

74) POÇO DE VENTILAÇÃO: área livre, de pequena dimensão destinada a ventilar compartimentos de utilização especial;

75) PORÃO: parte não utilizável da edificação, abaixo do pavimento térreo;

76) RECONSTRUÇÃO: restabelecimento parcial ou total de uma edificação;

77) REFORMA: alteração da edificação em suas partes essenciais;

78) REPAROS: serviços executados em uma edificação com a finalidade de melhorar aspectos e duração, sem modificar sua forma interna ou externa ou seus elementos essenciais;

79) SALA DE ESTAR: compartimento de permanência prolongada diurna, destinada a reuniões, descanso e também, ordinariamente à recepções de visitas;

80) SALA DE JANTAR: compartimento de permanência prolongada diurna, destinada às refeições principais;

81) SALIÊNCIA: elemento ornamental da edificação que avança além dos planos das fachadas; moldura, friso;

82) SOBRELOJA: pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma;

83) SOLEIRA: limiar de portas, leito de degraus de escadas;

84) SÓTÃO: espaço destinado entre o forro e a cobertura aproveitável como dependência de uso comum de uma edificação;

CAPÍTULO  II

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

ARTIGO 3º - São considerado habilitados ao exercício da profissão aqueles que satisfazerem às disposições da legislação profissional vigente.

ARTIGO 4º  - Os profissionais estão classificados em duas (2) categorias:

a) Diplomados

b) Licenciados

$ 1º - Profissionais Diplomados são os portadores de Diploma da Escola Superior e Carteira Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura.

$ 2º - Profissionais Licenciados são os que, não possuindo Diploma, são portadores de Carteira Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura.

$ 3º - As atribuições de cada profissional serão as constantes de suas Carteiras Profissionais.

ARTIGO 5º - Para os efeitos deste Código, as firmas e os profissionais legalmente habilitados deverão requerer sua matrícula na Prefeitura, mediante juntada de Certidão de Registro Profissional do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

ARTIGO 6º - Somente profissionais habilitados e cadastrados na Prefeitura Municipal poderão assinar como responsáveis qualquer projeto, especificação ou cálculo a ser submetido à Prefeitura Municipal.

ARTIGO 7º - A assinatura do Profissional nos projetos, especificações ou cálculos, submetidos à Prefeitura Municipal, será obrigatoriamente precedida da indicação da função que o caso lhe couber, tal como: Autor do Projeto, Autor do Cálculo ou responsável pela Execução da Obra e seguida do Título e Registro Profissional .

ARTIGO 8º - Revogado. NR

ARTIGO 9º -  A responsabilidade dos projetos,cálculos e especificações apresentadas cabe aos respectivos autores e a execução da obra aos profissionais que as construam.

PARÁGRAFO ÚNICO-  A municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade em razão de aprovação do projeto ou obra mal executada.

ARTIGO l0º-  O profissional que tiver que substituir outro,deverá comparecer ao departamento competente para assinar o projeto ali arquivado,que munido de cópia aprovada,que também assinada,submetendo-a ao visto do responsável pela Secção.Esta substituição do profissional deverá ser precedida do respectivo pedido por escrito feito pelo proprietário e assinado pelo novo Responsável Técnico.

PARÁGRAFO ÚNICO- È facultado ao proprietário da obra embargada por motivo de suspensão de seu executante,concluí-la desde que faça a substituição do profissional punido.

CAPÍTULO  III

PENALIDADES

SECÇÃO I

MULTAS

ARTIGO ll - As multas,independentes de outras penalidades previstas pela legislação em geral e as do presente Código,serão aplicadas:

0l) Quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com local ou forem falseadas cotas e indicações do projeto ou qualquer elemento do processo;

02) Quando o uso de andaimes e tapumes,ou sua retirada.

03) Quando as edificações de madeira apresentarem as devidas licenças;

04) Quando as obras forem executadas em flagrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado ou com a licença fornecida;

05) Quando a obra for iniciada sem projeto aprovado e licenciado;

06) Quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura Municipal tenha fornecido a respectiva Certidão de Habitação (Habite-se);

07) Quando vencido o prazo de licenciamento,prosseguir a obra sem a necessária prorrogação do prazo;

08) Quando não for obedecido o embargo imposto pela autoridade competente.

ARTIGO l2 - A multa será imposta pela Secretaria Municipal de Obras e Viação,à vista do Auto de Infração, lavrado pela autoridade competente que registrará as faltas verificadas.

ARTIGO 13 - O Auto de Infração será lavrado em quatro (4) vias, assinadas pelo autuado, sendo as três (3) primeiras retidas pelo autuante e a última entregue ao autuado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o autuado não se encontrar no local da infração ou se recusar a assinar o auto respectivo, o autuante anotará neste o fato que deverá ser firmado por testemunhas, se houver.

ARTIGO 14 - O Auto de Infração deverá conter:

01) a designação do dia e lugar em que se deu a infração ou em que ela foi constatada pelo autuante;

02) fato ou ato que constitui a infração;

03) nome a assinatura do infrator, ou denominação que o identifique, residência ou sede;

04) nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;

05) nome e assinatura e residência das testemunhas, quando for o caso

ARTIGO 15 - A última via do Auto de Infração, quando o infrator não se encontrar no local em que a mesma foi constatada, deverá ali ser entregue sendo considerado para todos os efeitos como tendo sido o infrator cientificado da mesma.

ARTIGO 16 - Lavrado o Auto de Infração, o infrator deverá apresentar defesa escrita e regularização das infrações no prazo de oito (8) dias, findo o qual será o Auto Infração encaminhado à decisão da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

ARTIGO 17 - Imposta a multa será dado conhecimento da mesma ao infrator no local da infração, em seu escritório ou residência, mediante a entrega da terceira (3ª) via do Auto de Infração, no qual deverá constar o despacho da autoridade competente que a aplicou.

$ 1º - Da data da imposição da multa terá o infrator o prazo de oito (8) dias para efetuar o pagamento ou depositar o valor da mesma para efeito de recurso.

$ 2º - Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, a multa não paga se tornará efetiva e será cobrada por via executiva.

ARTIGO 18 - Terão andamento sustado os processos cujos profissionais respectivos estejam em débito com o Município, por multas provenientes de infrações ao presente Código.

ARTIGO 19 - As multas serão impostas com os seguintes valores:

a) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 01, o valor deverá ser de 60 UFIRs;

b) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 02, o valor deverá ser de 45 UFIRs;

c) se o infrator  for incluído no Artigo 11, Ítem 03, o valor deverá ser de 15 UFIRs;

d) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 04, o valor deverá ser de 60 UFIRs;

e) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 05, o valor deverá ser de 90 UFIRs;

f) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 06, o valor deverá ser de 14 UFIRs;

g) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 07, o valor deverá ser de 30 UFIRs;

h) se o infrator for incluído no Artigo 11, Ítem 08, o valor deverá ser de 30 UFIRs;

i) se o infrator for incluído em mais de um (1) Ítem do Artigo 11, o valor da multa será o valor somado dos Ítens.

SECÇÃO  II

EMBARGOS

ARTIGO 20 - As obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrução, construção ou reforma serão embargadas sem prejuízo das multas quando:

01) estiverem sendo executadas sem o Alvará de Licenciamento nos casos em que for necessário;

02) for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer de seus elementos assenciais;

03) não forem observadas as indicações de alinhamento ou nivelamento, fornecido pelo departamento competente;

04) estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional matriculado na Prefeitura Municipal;

05) o profissional responsável sofrer suspensão ou cassação de Carteira pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;

06) estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a execute.

ARTIGO 21 - O encarregado da fiscalização fará na hipótese de ocorrência dos casos supra citados, notificação por escrito, dando ciência da mesma a autoridade superior.

ARTIGO 22 - Verificada pela autoridade competente a procedência da notificação, determinará o embargo em "termo" que mandará lavrar no qual fará constar as providências para o prosseguimento da obra, sem prejuízo de imposição de multas, de acordo com o estabelecimento nos Artigos anteriores.

ARTIGO 23 - O Termo de Embargo será apresentado ao infrator para que o assine; em casos de recusa ou não localização será o mesmo publicado no expediente da Prefeitura Municipal, seguindo-se o processo administrativo e a ação competente de paralização da obra.

ARTIGO 24 - O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo Termo.

SECÇÃO III

INTERDIÇÃO DE PRÉDIO OU DEPENDÊNCIA

ARTIGO 25 - Um prédio ou qualquer de suas dependências poderá ser interditado, em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

ARTIGO 26 - A interdição prevista no Artigo anterior será imposta por escrito, após vistoria efetuada pelo departamento competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não atendida a interdição e não interposto recurso ou indeferido este, tomará o Município às providências cabíveis.

SECÇÃO  IV

DEMOLIÇÃO

ARTIGO 27 - A demolição total ou parcial do prédio ou de residência, será imposta nos seguintes casos:

01) quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal a que for executada sem Alvará de Licença ou prévia aprovação do projeto e licenciamento da construção;

02) quando executadas sem observância do alinhamento ou nivelamento ou com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essenciais;

03) quando julgada com risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar às providências que a Prefeitura Municipal determinar para a sua segurança;

ARTIGO  28 - A demolição não será imposta nos casos dos ítens "1" e "2" do Artigo anterior, se o proprietário submetendo à  Prefeitura Municipal o Projeto da construção constar:

01) que o mesmo preenche os requisitos regulamentares;

02) que, embora não os preenchendo, sejam executadas modificações

que  a tornem de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO  IV

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

ARTIGO 29 - A execução de qualquer edificação será precedida dos seguintes atos administrativos:

01) aprovação do projeto;

02) licenciamento da construção;

PARÁGRAFO ÚNICO - A aprovação e licenciamento de que tratam os incisos 1 e 2 poderão se requeridos de uma só vez, devendo neste caso, os projetos serem completos em todas as exigências constantes das Secções I e II

SECÇÃO  I

APROVAÇÃO DO PROJETO

ARTIGO 30 - O processo de aprovação do projeto será constituído dos seguintes elementos:

01) requerimento solicitando aprovação do projeto;

02) requerimento solicitando alinhamento;

03) plantas de situação e localização;

04) plantas baixas dos vários pavimentos;

05) fachada ou fachadas principais;

06) cortes longitudinais e transversais;

07) especificações técnicas;

08) título de posse do terreno;

09) taxa do CREA;

10) termo de responsabilidade;

11) negativa de débito municipal;

12) cálculo de tráfego dos elevadores;

13) projeto de instalação hidráulico-sanitária;

14) projeto de instalações elétricas e telefônicas;

15) projeto estrutural.

$ 1º - A requerimento do interessado poderá ser concedida aprovação do projeto com a apresentação dos elementos constantes dos ítens 01 a 11.

$ 2º - Não será dado, porém, licenciamento de construção antes da apresentação e aprovação de todos os elementos exigidos. Para licenciamento das construções de madeira até 70,00m2 serão exigidos apenas os elementos constantes dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11. (NR)

$ 3º - A planta de situação deve caracterizar a posição do lote, relativamente ao quarteirão, indicando a distância a uma esquina, dimensões do lote e sua orientação magnética.

$ 4º - A Planta de Localização deve registrar a posição da edificação relativamente às linhas de divisa do lote e outras construções nele existentes, posição do meio-fio e entradas de veículos a serem executadas, podendo constituir com a Planta de Situação um único desenho.

$ 5º - As plantas baixas devem indicar destino, dimensões e área de cada compartimento e dimensões dos vãos. Tratando-se de edifícios, bastará a apresentação de uma só planta para cada grupo de pavimentos repetidos, além das demais plantas baixas.

$ 6º - Os cortes longitudinais e transversais serão apresentados em número suficiente a um perfeito entendimento do projeto. Serão convenientemente cotados registrando ainda o perfil do terreno. Quando tais cortes resultarem muito  extensos em virtude de pavimentos repetidos, poderão ser simplificados emitindo-se na forma convencional a representação dos pavimentos iguais, desde que seja cotada a altura da edificação. Os pavimentos deverão ser ordenados obedecendo os seguintes critérios: térreo ou 1º pavimento, 2º pavimento, 3º pavimento, etc...; as sobrelojas se existirem para efeito de ordenação serão consideradas como pavimento.

$ 7º - Enquanto não for promulgado o Código de Águas e Saneamento, os projetos de instalações hidráulico-sanitárias obedecerão às normas da ABNT sobre o assunto.

$ 8º - O projeto estrutural constará  dos seguintes elementos: distribuição dos pilares, desenhos de vigas, lajes e fundações com a respectiva ferragem, sendo facultada a apresentação dos cálculos estáticos e cargas finais.

$ 9º - Os elementos dos projetos arquitetônicos mencionados no Artigo 30 poderão ser agrupados em uma só prancha.

$ 10 - Escalas mínimas indicadas:

+1:50 - para plantas baixas, para cortes e fachadas, para o projeto estrutural, elétrico e hidrosanitário.

1:200 - para as plantas de localização.

1.500 - para as plantas de situação.

$ 11º - A escala não dispensará a indicação de cotas, que prevalecerão nos casos de divergência sobre as medidas tomadas dos desenhos.

$ 12º - Tratando-se de edifícios de acentuada superfície horizontal ou de construção de grande área em relação ao pequeno número de detalhes resultando poucas práticas as escalas indicadas, ficará a critério do profissional a escolha de outra escala, devendo qualquer caso  ficar assegurada a perfeita compensação do projeto.

ARTIGO 31 - O número de cópias que deverão instituir o processo de aprovação do projeto devem ser três (3).

$ lº - Em qualquer época,havendo necessidade de modificar o número de cópias,tal resolução deverá ser publicada na imprensa com antecedência de no mínimo 30 (trinta)dias.

$ 2º - Não serão exigidos originais do projeto.

ARTIGO 32 - O papel empregado no desenho do projeto e nas especificações deverá obedecer aos formatos e as dobragens indicadas pela A.B.N.T.

ARTIGO 33 - Para aprovação de um projeto,por parte do departamento competente da  municipalidade, o mesmo deverá ser assinado pelo seu ou autor ou autores, que deverão ser profissionais habilitados e pelos proprietários.

ARTIGO 34 - Os processos relativos a construção de obras de qualquer natureza para os quais se torne necessário o cumprimento de exigências a serem estabelecidas por outras repartições ou instituições oficiais só poderão ser definitivamente aprovados pelo departamento municipal competente,depois da aprovação ou da autenticação dada para cada caso, pela autoridade competente.

ARTIGO 35 - Quando se tratar de construção destinada ao fabrico ou manipulação de gêneros alimentícios,frigoríficos ou matadouros,bem como estabelecimentos hospitalares e congêneres,deverá ser ouvida a Secretaria da Saúde antes da aprovação do projeto.

ARTIGO 36 - Para aprovação dos projetos em geral, os departamentos competentes farão no prazo de três (3) dias úteis,o exame detalhado dos elementos que o compõe. As exigências decorrentes desse exame serão feitas de uma só vez.

PARÁGRAFO ÚNICO - O projeto de uma construção será examinado em função da utilização lógica da mesma e não apenas pela sua denominação em planta.

ARTIGO 37 - Não serão permitidas rasuras nos projetos,salvo a correção de cotas e pequenos detalhes que deve ser feita em tinta vermelha pelo autor do projeto que a assinará.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de não regularização no prazo de sessenta (60) dias,o processo será arquivado.

ARTIGO 38 - O prazo para aprovação dos projetos pela municipalidade será vinte e um (21) dias, incluindo-se neste o tempo necessário para a demarcação do alinhamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo estipulado no presente Artigo será acrescido do tempo que decorrer entre a notificação das exigências e o cumprimento das mesmas.

ARTIGO 39 - No caso de demora ou de exigências injustificadas, a parte interessada poderá dirigir-se por escrito ao Secretário Municipal competente, que mandará proceder as necessárias sindicâncias e implicará ao funcionário ou funcionários faltosos as penalidades previstas em Lei.

ARTIGO 40 - Uma vez aprovado o projeto,o departamento competente da Prefeitura fará entrega à parte interessada,de cópia do mesmo,mediante o pagamento das taxas correspondentes e a apresentação do talão de alinhamento.

SECÇÃO  II

LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO

ARTIGO 41 - O licenciamento da construção será concedido mediante:

01) requerimento solicitando a edificação onde consta a assinatura do profissional habilitado, responsável pela execução dos serviços e prazo para conclusão dos mesmos.

02) pagamento das taxas de licenciamento para execução dos serviços.

03) apresentação do projeto aprovado, observado o $ 2º do Artigo 30.

SECÇÃO  III

VALIDADE, REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO

ARTIGO 42 - A aprovação de um projeto e o licenciamento para início da construção será considerada válida pelo prazo de um 1 (um) ano após a retirada do mesmo devidamente aprovado.

$ 1º - Para efeito do presente Código, uma edificação será considerada como iniciada, quando for promovida a execução dos serviços com base no projeto aprovado e indispensável à sua implantação imediata.

$ 2º - Poderá entretanto, ser solicitada a revalidação, desde que a parte interessada a requerer, porém, sujeitando-se as determinações legais vigentes na época do pedido de revalidação.

SECÇÃO  IV

MODIFICAÇÃO DO PROJETO APROVADO

ARTIGO 43 - Deve ser requerida a  aprovação para as alterações do projeto a serem efetuadas após o licenciamento da obra.

ARTIGO 44 - As modificações que não impliquem em aumento de área, não alteram a forma externa da edificação e nem o projeto hidráulico-sanitário, independem de pedido de licenciamento da construção.

ARTIGO 45 - As modificações a que se refere o Artigo anterior poderão ser executadas independentemente de aprovação prévia (durante o andamento da obra), desde que não contrariem nenhum dispositivo do presente Código.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso previsto neste Artigo, antes da execução das modificações permitidas deverá o autor do projeto ou responsável técnico pela obra apresentar diretamente ao departamento competente planta elucidativa em duas (2) vias das modificações propostas, a  fim de receber o visto do mesmo, devendo ainda, antes do pedido de vistoria, apresentar o projeto modificado em duas (2) vias para a sua aprovação definitiva.

SECÇÃO  V

ISENÇÃO DO PROJETO OU DE LICENÇAS

ARTIGO 46  - Independem de apresentação de projetos, ficando contudo sujeitos a concessão de licença, os seguintes serviços e obras:

01) aumentos de alvenaria de até 18,00m2;

02) carramanchões e fontes decorativas;

03) conserto e execução de passeios;

04) rebaixamento de meio-fios;

05) construção de muros no alinhamento dos logradouros;

06) reparos no revestimento de edificações;

07) reparos internos e substituição de aberturas em geral.

ARTIGO 47 - Independem de apresentação de projeto, ficando, contudo sujeitos à concessão de licença, as construções de madeira até setenta metros quadrados (70m2).

ARTIGO 48 - Independem de licença e projeto os serviços de remendos e substituições de revestimentos de muros, impermeabilização de terraços, substituições de telhas partidas, de calhas e condutores em geral, construção de calçadas no interior dos terraços edificados e muros de divisa até dois (2,00) metros de altura.

ARTIGO 49 - As obras de arquitetura de interiores somente serão permitidas mediante aprovação do respectivo projeto, se atendidas todas as exigências previstas neste Código.

SECÇÃO  VI

OBRAS PARCIAIS

ARTIGO 50 - Nas de reforma, reconstrução ou acréscimo, os projetos serão apresentados com indicações precisas e convencionadas a critério do profissional, de maneira a possibilitar a perfeita identificação das partes a conservar, demolir ou acrescer. Sendo utilizadas cores, às convenções serão as seguintes: Amarela para as partes a demolir, Vermelha para as partes a construir e Azul para as existentes.

ARTIGO 51 - Nas construções existentes em logradouros para os quais não houver exigências para maior número de pavimentos e, ainda, no caso de não haver projeto aprovado de modificação de alinhamento, serão permitidas obras de acréscimo, reparos, reformas e reconstruções.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de obra de acréscimo as partes acrescidas devem atender as normas do presente Código e não podem prejudicar as partes existentes da edificação.

ARTIGO 52 - As obras a que se refere a presente Secção não serão permitidas em edificações que tenham compartimentos de permanência prolongada sem iluminação e ventilação diretas, ou mesmo por clarabóias de áreas cobertas, salvo se forem executadas as obras necessárias para que fiquem estes compartimentos dotados de vãos de iluminação e ventilação nas condições estipuladas pelo presente Código.

PARÁGRAFO ÚNICO - As construções que não satisfizerem, quando à iluminação ás disposições deste Código, só poderão sofrer obras de reconstrução, acréscimo ou reforma, quando a construção resultante atender as exigências da presente Lei.

SECÇÃO  VII

EMOLUMENTOS

ARTIGO 53 - O Município, por proposta do Executivo com a aprovação do Legislativo fixará anualmente as taxas a serem cobradas pela aprovação ou revalidação da aprovação do projeto, licenciamento da construção.

ARTIGO 54 - Os emolumentos relativos a aprovação de projetos serão fixados independentemente da natureza da edificação, levando-se apenas em conta a área total a ser edificada.

ARTIGO 55 - Na fixação dos emolumentos relativos a licença de construção deverá ser considerada a área total a ser edificada, o tipo de materiais a serem empregados, o acabamento que se pretende dar à obra e o prazo para qual se requer a validez da licença.

ARTIGO 56 - Além dos casos previsto neste Código, ficam isentos de emolumentos de qualquer espécie as obras destinadas a Hospitais Beneficentes ou que mantenham Convênio com a Prefeitura Municipal, Instituições de Caridade e obras consideradas de Utilidade Pública, obras de propriedade do Estado ou União.

CAPÍTULO  V

CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS A TERRENOS

SECÇÃO  I

TERRENOS NÃO EDIFICADOS

ARTIGO 57 - Os terrenos não edificados serão mantidos limpos, capinados e drenados, podendo a Prefeitura Municipal determinar o aterro daqueles que não tiverem meios de fácil escoamento de águas.

ARTIGO 58 - Os terrenos não edificados, situados em logradouros providos de pavimentação, serão obrigatoriamente fechados, nas respectivas testadas, por meio de muro de bom aspecto.

SECÇÃO  II

TERRENOS EDIFICADOS

ARTIGO 59 - Os particulares que quiserem vedar os recuos para jardim, poderão fazê-lo, desde que não sejam tais recuos em logradouros onde a vedação for explicitamente proibida.

ARTIGO 60 - Havendo muros de frente, em terrenos cuja construção fique recuada do alinhamento, nos logradouros onde não haja obrigatoriedade de recuo, os mesmos serão considerados como fachada ou parte integrante desta, para fins de tratamento de altura.

SECÇÃO  III

PROTEÇÃO E FIXAÇÃO DE TERRAS

ARTIGO 61 - A Prefeitura Municipal poderá exigir dos proprietários a construção de muros de arrimo e de revestimento de terras sempre que o nível dos terrenos não coincidir com o do logradouro público.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Prefeitura Municipal exigirá a execução das providências necessárias, quando nos terrenos, em consequência de enxurradas ou águas de infiltração, se verificar o arrastamento de terras com prejuízo para limpeza dos logradouros.

CAPÍTULO  VI

OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

SECÇÃO  I

DESTINO DO ALVARÁ, PROJETO APROVADO E TALÃO DE ALINHAMENTO

ARTIGO 62 - A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de fiscalização o Alvará será  mantido no local da obra juntamente com o projeto aprovado e talão de alinhamento.

ARTIGO 63 - As obras serão executadas de acordo com o projeto aprovado.

SECÇÃO  II

ANDAIMES E TAPUMES

A) ANDAIMES

ARTIGO 64 - Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

01) apresentarem perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos;

02) respeitarem no máximo largura do passeio menos de trinta (30) centímetros;

03) preverem efetivamente proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública,dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento dos mesmos.

ARTIGO 65 - Os pontaletes de sustentação de andaimes, quando formarem galerias, devem ser colocados a prumo de modo rígido sobre o passeio,afastados no mínimo de trinta centímetros (30 cm) do meio-fio.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso do presente Artigo, serão postas em prática todas as medidas necessárias para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a queda de materiais.

ARTIGO 66 - Os andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das condições estabelecidas no artigo 64 deverão atender as seguintes conduções:

01) serem somente utilizados para pequenos serviços até a altura de cinco metros (5,00 m);

02) não impedirem, por meio de travessas que os limitem,o trânsito público sob as peças que os constituem.

ARTIGO 67 - Os andaimes em balanço,além de satisfazerem a todas as condições estabelecidas para que os outros tipos de andaimes que lhe forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos em todas as faces livres com fechamento capaz de impedir a queda de materiais.

ARTIGO 68 - O emprego de andaimes suspensos por cabos (jaús) é permitido nas seguintes condições:

01) terem no passadiço largura de noventa centímetros (90 cm) pelo menos a dois metros (2,00 m) no máximo, sem que seja entretanto,excedida a largura do passeio, quando utilizado a menos de quatro metros de altura (4,00 m);

02) ser o passadiço dotado de proteção em todas as faces para segurança dos operários a impedir a queda dos materiais.

B) TAPUMES

ARTIGO 69 - Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias públicas ou com recuo inferior a quatro metros (4,00 m) sem que haja em toda a sua frente um tapume provisório acompanhando o andamento da construção ou demolição, ocupando no máximo a metade da largura do passeio.

PARÁGRAFO ÚNICO -  As construções recuadas de quatro metros (4,00 m) ou mais, com até sete metros (7,00 m) de altura estarão isentas da construção de tapumes sem prejuízo das determinações do Artigo 69.

ARTIGO 70 - Quando for tecnicamente indispensável para a execução da obra a ocupação de mais áreas de passeio, deverá o responsável requerer a devida autorização, justificando o motivo alegado.

$ lº- Em casos especiais a Secretaria municipal de Obras e Viação , poderá permitir a construção de tapumes avançados,no máximo dois terços (2/3) do passeio.

ARTIGO 71 - Os tapumes serão periodicamente vistoriados pelo departamento competente a fim de verificar sua eficiência e segurança.

ARTIGO 72 - Após o término das obras, os tapumes deverão ser retirados no prazo de dez (l0) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Findo este prazo, se esta providência não for tomada, a Prefeitura Municipal poderá executá-la correndo as despesas por conta do proprietário ou responsável pela obra, se for o caso, sem prejuízo da multa na oportunidade aplicada.

SECÇÃO  III

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E PROTEÇÃO ÀS PROPRIEDADES

ARTIGO 73 - Durante a execução das obras o profissional ou proprietário deverá por em prática todas as medidas necessárias para que o leito dos logradouros nos trechos fronteiro à obra seja mantido em estado permanente de limpeza e conservação.

$ lº - O responsável pela obra porá em prática todas as medidas necessárias no sentido de evitar excesso de poeira e a queda de detritos nas propriedades vizinhas.

$ 2º - Nas obras situadas nas proximidades de estabelecimentos hospitalares é proibido executar,antes das sete e depois das dezessete horas qualquer trabalho ou serviço que produza ruído excessivo.

ARTIGO 74 - Nenhum material poderá permanecer no logradouro público senão o tempo necessário para sua descarga, a remoção salvo quando se destinar a serem executadas no próprio logradouro ou muro de alinhamento.

SECÇÃO IV

OBRAS PARALIZADAS

ARTIGO 75 - No caso de se verificar a paralização de uma construção por mais de cento e oitenta (l80) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro, observada as exigências deste Código para fechamento dos terrenos das zonas respectivas.

$ lº - Tratando-se de construção no alinhamento um dos vãos para o logradouro deverá ser dotado de porta devendo todos os outros vãos para o logradouro serem fechados de maneira segura e conveniente.

$ 2º - No caso de continuar paralizada a construção depois de decorridos os cento e oitenta (l80) dias será feito pelo departamento competente um exame no local a fim de constatar se a construção oferece perigo à segurança pública e promover as providências que se fizerem necessárias.

ARTIGO 76 - Os andaimes e tapumes de uma construção, paralizada há mais de cento e oitenta (l80) dias, deverão ser demolidos,desimpedindo o passeio e deixando-o em perfeitas condições.

SECÇÃO V

DEMOLIÇÕES

ARTIGO 77 - A demolição de qualquer edificação excetuados os muros de fechamento até metros (3,00m) de altura deve ser executada mediante licença expedida pelo departamento competente

$ 1º - Tratando-se de edificações com mais de dois (2) pavimentos ou que tenha mais de oito metros (8,00m) de altura, a demolição só será efetuada sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

$ 2º - Tratando-se de edificação no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote, mesmo que seja de um só pavimento será exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

$ 3º - Em qualquer demolição, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso, porá em prática todas as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários e do público, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo o que dispõe o presente Código na Secção II, Letra "B" (Tapumes).

$ 4º - O departamento competente poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer horário dentro do qual uma demolição deve ou possa ser feita.

$ 5º - O requerimento em que for solicitado a licença para uma demolição, compreendida nos Parágrafos 1º e 2º será assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprietário.

$ 6º - No pedido de licença para demolição, deverá constar o prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado, atendendo solicitação justificada do interessado e a juízo do departamento competente.

$ 7º - Caso a demolição não fique concluída dentro do prazo prorrogado, o responsável ficará sujeito às multas previstas no presente Código.

CAPÍTULO  VII

CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

ARTIGO 78 - Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser usada ao fim a que se destina.

ARTIGO 79 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura Municipal e expedida a respectiva Carta de Habitação.

ARTIGO 80 - Após a conclusão das obras deverá ser requerida a vistoria à Prefeitura Municipal.

$ 1º - O requerimento de vistoria será sempre assinado pelo proprietário ou pelo profissional responsável.

$ 2º - O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado de:

01) chave do prédio quando for o caso;

02) projeto arquitetônico aprovado completo;

03) carta de entrega dos elevadores quando houver, fornecida pela firma instaladora.

$ 3º - Caso seja constatada a existência de negligência ou má fé no cumprimento dos ítens do Parágrafo anterior, o requerimento de vistoria será indeferido.

ARTIGO 81 - Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsável técnico ou proprietário multado, de acordo com as disposições deste Código e intimado a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou a fazer a demolição ou as modificações necessárias para repor a obra de acordo com o projeto aprovado.

ARTIGO 82 - Por ocasião da vistoria, estando as obras de acordo com o projeto aprovado, a Prefeitura Municipal fornecerá ao proprietário a Carta de Habitação no prazo de quinze (15) dias, a contar da data da entrega do requerimento.

$ 1º - Uma vez fornecida a Carta de Habitação, a obra é considerada aceita pela Prefeitura Municipal.

ARTIGO 83 - Será concedida vistoria parcial, a juízo do departamento competente, quando em prédios residênciais, comerciais, de escritório, ou mistos, ficarem assegurados o acesso e circulação em condições satisfatórias aos pavimentos a serem vistoriados.

$ 1º - Excluem-se das disposições do presente Artigo prédios residênciais constituídos de uma única economia.

$ 2º - O primeiro pedido de vistoria parcial deverá ser instruído com o projeto arquitetônico aprovado completo.

$ 3º - Os casos não previstos neste Artigo serão apreciados pelo departamento competente,resguardada as exigências anteriores.

$ 4º - A numeração das economias será a constante do projeto aprovado.

ARTIGO 84 - Todo material deverá satisfazer as normas de qualidade relativa a seu destino na construção.

$ lº - Os materiais correntes devem estar enquadrados no que dispõe a ABNT em relação a cada caso.

$ 4º - Em se tratando de materiais novos ou materiais para os quais não tenham sido estabelecidas normas,os índices qualificados serão fixados  mediante estudo e orientação de uma entidade oficial reconhecida.

ARTIGO 85 - O departamento competente reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e em consequência exigir o seu exame as expensas do construtor ou do proprietário em laboratório conceituado.

ARTIGO 86 - Os coeficientes de segurança para os diversos materiais serão fixados pela ABNT.

SECÇÃO  I

PAREDES

ARTIGO 87 - As paredes de alvenaria de tijolo,das edificações sem estrutura metálica ou concreto armado,deverão ser assentes sobre o respaldo dos alicerçes,devidamente impermeabilizados e ter as seguintes espessuras mínimas:

01) vinte centímetros (20 cm) para as paredes externas ou quinze centímetros (l5 cm) quando de tijolos maciços.

02) quinze centímetros (l5 cm) para sa paredes internas.

03) dez centímetros (10 cm) para as paredes de simples vedação sem função estática, tais como paredes de armários embutidos, estantes ou quando formarem divisões internas de compartimentos sanitários.

$ lº - Para os efeitos do presente Artigo, serão consideradas como paredes internas,as voltadas para poços de ventilação e terraço de serviços.

ARTIGO 88 -  As paredes de alvenaria de tijolos em edificações com estrutura metálica ou concreto armado, deverão ter a espessura mínima de quinze centímetros (l5 cm), salvo as de armários embutidos, estantes, ou quando constituírem divisões internas de compartimentos sanitários, que poderão ter a espessura mínima de dez centímetros (l0 cm).

ARTIGO 89 - Em qualquer caso as paredes de alvenaria de tijolos que constituírem divisas entre economias distintas deverão ter a espessura de vinte centímetros (20 cm).

ARTIGO 90 - As espessuras de paredes constantes dos Artigos anteriores poderão ser alteradas, quando utilizado materiais de natureza diversa que possuam comprovadamente, no mínimo, os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, conforme as exigências de cada caso, ou em casas do tipo popular.

ARTIGO 91 - As edificações sem estrutura metálica ou concreto armado não poderão ultrapassar quatro (4) pavimentos ou treze metros (l3,00 m) de altura.

SECÇÃO  II

PISOS E ENTREPISOS

ARTIGO 92 - Os entrepisos nas edificações de mais de um pavimento serão incombustíveis, tolerando-se entrepisos de madeira ou similar,em edificações de até dois (2) pavimentos constituindo uma única moradia, exceto nos compartimentos cujos pisos devem ser impermeabilizados.

ARTIGO 93 - Os entrepisos que constituírem passadiços, galerias ou giraus, em edificações ocupadas por estabelecimentos industriais, casas de diversões, sociedades, clubes e habitação coletivas, deverão ser incombustíveis.

ARTIGO 94 - Os pisos deverão ser convenientemente pavimentados com

material adequado, segundo o caso e as prescrições deste Código.

SECÇÃO  III

FACHADAS

ARTIGO 95 - Todos os projetos para a construção, reconstrução acréscimo ou reforma,quando interessarem aos aspectos externo das edificações serão submetidas ao departamento competente, a fim de serem examinados sob o ponto de vista estético, considerados isoladamente e em conjunto com as construções existentes no logradouro.

ARTIGO 96 - Na parte correspondente ao pavimento térreo, as fachadas das edificações construídas no alinhamento poderão ter saliências até o máximo de dez centímetros (l0 cm) desde que o passeio de logradouro tenha a largura de, pelo menos um metro e oitenta (l,80 m).

$ lº - Quando o passeio do logradouro tiver menos de um metro e oitenta (l,80 m) de largura, nenhuma saliência poderá ser feita, na parte da fachada, até dois metros e oitenta (2,80m) acima do nível do passeio.

$ 2º - Quando no pavimento térreo, forem previstas janelas provindas de venezianas, gelosias de projetar ou grades salientes deverão ficar as mesmas na altura de dois metros (2,00m) no mínimo,em relação ao nível do passeio.

ARTIGO 97 - Os compartimentos de chegada de escada, as casas de máquinas de elevadores, os elevadores ou qualquer outro elemento necessário aparente, acima da cobertura, deverão ficar incorporados à massa arquitetônica das edificações recebendo tratamento compatível com a estética do conjunto.

ARTIGO 98 - As fachadas e demais paredes externas nas edificações, seus anexos e muros de alinhamento deverão ser convenientemente conservados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cumprimento do presente Artigo, o departamento competente poderá exigir à execução das obras que se tornarem necessárias.

ARTIGO 99 - A instalação de vitrinas e mostruários será permitida quando não acarretar prejuízos para a ventilação e iluminação prescritas nos termos deste Código.

PARÁGRAFO ÚNICO - Será permitida a colocação de vitrines em passagens ou vãos de entrada, quando não haja prejuízos para a largura dessas passagens ou vãos de entrada.

ARTIGO 100 - Será permitida a colocação de mostruários nas paredes externas das lojas desde que:

01) o passeio do logradouro tenha a largura mínima de três (3,0) metros.

02) seja de trinta centímetros (30cm) a saliência máxima de qualquer de seus elementos sobre o plano das fachadas.

03)apresentarem aspecto conveniente e sejam construídos de material resistente à ação do tempo.

04) não interfiram direta ou indiretamente com o trânsito de pedestres.

SECÇÃO  IV

SACADAS E CORPOS AVANÇADOS

ARTIGO 101 - Nas fachadas construídas no alinhamento só poderão ser feitas construções em balanços ou formando saliências, obedecendo às seguintes condições:

01) a altura desse balanço será de três metros (3,00m) em relação ao nível do passeio, nas fachadas sobre o alinhamento.

02) o balanço máximo permitido será de um metro e oitenta centímetros (1,80m) sobre o alinhamento, ficando vinte centímetros (20cm) aquém do meio-fio.

$ 1º - Quando as edificações apresentarem faces voltadas para mais de um logradouro, cada uma delas será considerada isoladamente para os efeitos do presente Artigo.

SECÇÃO  V

MARQUISES

ARTIGO 102 - Será permitida a construção de marquises na testada das edificações construídas no alinhamento dos logradouros desde que:

01) tenham balanço máximo de três metros (3,00m) ficando em qualquer caso, vinte centímetros (20cm) aquém do meio-fio.

02) tenha todos os seus elementos estruturais ou decorativos, cota igual ou superiores até três metros (3,00m) referidas ao nível do passeio.

03) tenha todos os seus elementos estruturais ou decorativos situados acima da marquise, dimensão máxima de oitenta centímetros (80cm) no sentido vertical.

04) sejam de forma tal a não prejudicar a arborização, iluminação pública e não ocultar placas de nomenclaturas e outras de identificação oficial dos logradouros.

05) sejam construídas, na totalidade de seus elementos de material incombustível e resistente à ação do tempo.

06) sejam providas de cobertura protetora, quando revestidas de vidro ou qualquer outro material quebrável.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas edificações recuadas as marquises não sofrerão as limitações dos Incisos 1 e 2, salvo no caso de recuo viário.

ARTIGO 103 - É recomendada a construção de marquises em toda a fachada, nos seguintes casos:

01) nos edifícios de uso comercial ou cujo pavimento térreo tenha essa denominação, situados em qualquer zona comercial.

ARTIGO 104 - A juízo do departamento competente para edificação de situação especial ou de caráter monumental, poderá ser exigida a construção de marquises ou permitidas em nível diferente das demais existentes na quadra.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos do presente Artigo, tratando-se de marquises situadas, pelo menos, cinco metros (5,00m) acima do nível do passeio do logradouro, poderá ser permitido balanço superior ao limite previsto pelo Inciso 1 do Artigo 102.

ARTIGO 105 - As marquises, quando construídas em logradouros de grande declividade deverão ser constituídas de tantos segmentos horizontais, quantos forem convenientes a fim de que seja mantida a altura do nível do passeio, de três metros (3,00m).

SECÇÃO  VI

PORTAS E SACADAS

ARTIGO 106 - O dimencionamento das partas deverá obedecer a uma altura mínima de dois metros (2,00m) e as seguintes larguras mínimas:

01) porta de entrada principal, noventa centímetros (90cm).

02) portas principais de acesso a salas, gabinetes, dormitórios e cozinhas, oitenta centímetros (80cm).

03) portas de serviço, sententa centímetros (70cm).

04) portas internas secundárias, em geral e portas de banheiros, sessenta centímetros (60cm).

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas construções de casas populares, este dimencionamento poderá ser alterado.

ARTIGO 107 - As escadas terão largura mínima de noventa centímetros (90cm) e oferecerão passagens com altura não inferior a dois metros (2,00m).

$ 1º - Nas edificações de caráter comercial e nos prédios de apartamentos, sem elevador, a largura mínima será de um metro e vinte centímetros (1,20m).

$ 2º - Nas escadas de uso nitidamente secundário e eventual, como para depósitos, garagens, dependências de empregadas e casos similares será permitida a redução de sua largura para até o mínimo de oitenta centímetros (80cm).

$ 3º - A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção da escada.

ARTIGO 108 - O dimencionamento dos degraus será feito de acordo com a fórmula: 2H + B = 0,63 m a 0,64 m ( onde "H" é a altura do degrau e "B" a largura) obedecendo os seguintes limites:

01) altura máxima de dezenove centímetros (19cm).

02) largura mínima de vinte e cinco centímetros (25cm).

$ 1º - Nas escadas em leque, o dimencionamento dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua largura for inferior a um metro e vinte centímetros (1,20m) a ou a um máximo de sessenta centímetros (60cm) de bordo inferior, nas escadas de maior largura.

$ 2º - Nas escadas em leque será obrigatório a largura mínima para degrau de cinco centímetros (5cm), junto a borda interior.

ARTIGO 109 - Sempre que a altura a vencer for superior a três metros e cinquenta centímetros (3,50m), será obrigatório intercalar um patamar com a extensão mínima de oitenta centímetros (80cm).

ARTIGO 110 - Para as edificações de mais de dois (2) pavimentos, as escadas serão incombustíveis, tolerando-se balaustradas e corrimão de madeira ou outro material equivalente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Escada de ferro, para efeitos do presente Código não é considerada incombustível.

ARTIGO 111 - As escadas poderão ser dimencionadas diferentemente, desde que o responsável técnico apresente motivos relevantes.

SECÇÃO  VII

REVESTIMENTO DO SOLO

ARTIGO 112 - A superfície do solo, na parte ocupada por edificação a construir ou reconstruir, deverá ser revestida por uma camada de concreto de traço conveniente e com a espessura mínima de cinco centímetros (5cm) ou por material que cumpra a mesma finalidade.

SECÇÃO  VIII

CHAMINÉS

ARTIGO 113 - As chaminés de qualquer espécie serão dispostas da maneira que o fumo, fuligem, odores estranhos ou resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos, ou então serem dotados de aparelhos eficientes que evite tais inconvenientes.

$ 1º - Nos casos de chaminés de estabelecimentos industriais ou comerciais, restaurantes e hotéis, sua altura será de um metro (1,00m) mais alto que a linha da cumieira do telhado mais alto em um raio de cinquenta metros (50,0m).

$ 2º - A Prefeitura Municipal poderá, quando julgar conveniente determinar a modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivos fumívoros, qualquer que seja a altura das mesmas a fim de ser cumprido o que dispõe o presente Código.

CAPÍTULO  VIII

CONDIÇÕES RELATIVAS E COMPARTIMENTOS

SECÇÃO  I

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

ARTIGO 114 - Para efeitos do presente Código, o destino dos compartimentos não será considerado apenas pela sua denominação em planta, mas também pela sua finalidade lógica decorrente da sua disposição no projeto.

ARTIGO 115 - Os compartimentos são classificados em:

01) compartimentos de permanência prolongada noturna.

02) compartimentos de permanência prolongada diurna;

03) compartimentos de utilização transitória;

04) compartimentos de utilização especial.

ARTIGO 116 - São compartimentos de permanência prolongada noturna: os dormitórios.

ARTIGO 117 - São compartimentos de permanência prolongada diurna: as salas de jantar, de estar, de visitas, de música, de jogos, de costura, de estudo, de leitura, salas e gabinetes de trabalho, cozinhas, copas e comodores.

ARTIGO 118  - São compartimentos de utilização transitória: os vestíbulos, halls, corredores, passagens, caixas de escadas, gabinetes sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico.

ARTIGO 119 - São compartimentos de utilização especial aqueles que pela sua destinação específica não se enquadram nas demais classificações.

SECÇÃO  II

CONDIÇÕES A QUE DEVEM SATISFAZER OS COMPARTIMENTOS

ARTIGO 120 - Os compartimentos de permanência prolongada diurna e noturna deverão ser iluminados e ventilados por áreas principais; os compartimentos de utilização transitória poderão ser iluminados e ventilados por áreas secundárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os comedores, copas, cozinhas e quartos de empregados poderão ser também iluminados e ventilados através de áreas secundárias.

ARTIGO 121 - Os compartimentos de permanência prolongada noturna deverão:

01) ter o pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

02) ter área mínima de doze metros quadrados (12,0m2), quando houver apenas um (1) dormitório.

03) ter nove metros quadrados (9,0m2) os demais, quando houver mais de um dormitório.

04) atender as condições das alíneas 01 e 02 para cada grupo de três (3) dormitórios, podendo neste caso haver outro de sete metros e cinquenta  centímetros (7,50m).

05) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo do diâmetro mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m).

06) ter área mínima de cinco metros quadrados (5,0m2) quando se destinarem a dormitório de empregada desde que fiquem situados nas dependências de serviço e sua posição no projeto não deixe dúvidas quanto a sua utilização, podendo o pé direito ser de dois metros e quarenta centímetros (2,40m) e permitir a inscrição de um círculo com diâmetros de um metro e oitenta centímetros (1,80m).

ARTIGO 122 - Para efeitos de cálculo da área do dormitório será computada até o máximo de um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m2) a área do armário embutido que lhe corresponder.

ARTIGO 123 - Os dormitórios não poderão ter comunicação direta com a cozinha, despensas ou depósitos.

ARTIGO 124 - Os compartimentos de permanência prolongada diurna deverão satisfazer as exigências consoantes sua utilização e conforme o que adiante segue:

01) salas de estar, de jantar e de visitas deverão:

a) ter pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

b) ter área mínima de doze metros quadrados (12,0m2).

c) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m).

02) salas de costura, de estudo, de leitura, de jogos, de música e gabinetes de trabalho, deverão:

a) ter pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

b) ter área mínima de nove metros quadrados (9,0m2).

c) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m).

ARTIGO 125 - Os compartimentos de utilização transitória, e mais as cozinhas, copas e comedores, deverão atender ao seguinte:

01) cozinhas e lavanderias de uso doméstico deverão:

a) ter pé direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m).

b) área mínima de cinco metros quadrados (5,0m2).

c) forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta centímetros )1,50m).

d) piso pavimentado com material liso, lavável, impermeável e resistente.

e) paredes revestidas até a altura de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) no mínimo, com material liso, lavável, impermeável e resistente, isso para a cozinha.

02) comedores e copas (admissíveis somente quando houver salas de jantar ou estar) terão:

a) pé direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m).

b) área mínima de cinco metros quadrados (5,0m2)).

c) forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros (2,00m).

03 ) vestiários terão:

a) pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

b) área mínima de sete metros quadrados (7,0m2) podendo ser inferior quando amplamente ligados a dormitórios e dele dependente, quanto ao acesso, ventilação e iluminação, devendo as aberturas do dormitório serem calculadas, neste caso,  incluindo a área de vestiários.

c) forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de dois metros (2,00m) quando a área for igual ou superior a sete metros quadrados (7,0m2).

04) gabinetes sanitários terão:

a) pé direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

b) área mínima em qualquer caso não inferior a um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m2).

c) dimensões tais que permitam às banheiras quando existirem disporem de uma área livre, num dos seus lados maiores onde se possa inscrever um círculo de diâmetro mínimo de sessenta centímetros (60cm); os boxes, quando existirem, possuírem forma tal que permita o traçado de um círculo de diâmetro mínimo de noventa centímetros (90cm); os lavatórios, vasos e bidês disporem respectivamente de vãos mínimos de 90 cm X 50 cm X 60 cm e manterem ainda seus eixos à distância mínima de quarenta e cinco centímetros (45cm) das paredes laterais. As áreas livres reservadas aos aparelhos poderão superpor-se, desde que fique assegurada uma circulação geral com largura mínima de sessenta centímetros (60cm).

d) paredes internas divisórias não excedentes de dois metros (2,00m) de altura, quando num mesmo compartimento forem instalados mais de um (1) vaso sanitário.

e) piso pavimentado com material liso, lavável, impermeável e resistente.

f) paredes revestidas com material liso, lavável, impermeável e resistente; até a altura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

g) ventilação direta por processo natural ou mecânico, podendo ser feito por meio de poço.

h) incomunicabilidade direta com cozinhas, copas e despensas.

05) vestíbulos, despensas, depósitos, hall e passagens, terão:

a) pé direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

b) largura mínima de um metro (1,00m).

06) corredores terão:

a) pé direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

b) largura mínima de um metro (1,00m).

c) largura mínima de um metro e vinte centímetros (1,20m), quando comum a mais de uma economia.

d) largura mínima de um metro e vinte centímetros (1,20m) quando de entrada de edifícios, residências e comerciais, com até quatro (4) pavimentos.

e) largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) quando de entrada de edifícios residênciais e comerciais, com mais de quatro (4) pavimentos.

f) quando tiverem mais de quinze metros (15,0m) a ventilação poderá ser por meio de chaminés ou poços, para cada extensão de quinze metros (15,0m) ou fração.

07) halls de elevadores terão:

a) distância mínima, para construção de paredes frente às portas dos elevadores, medidas perpendicularmente à face das mesmas, de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) quando edifícios residênciais e dois metros (2,00m) quando comerciais.

b) acesso a escada (inclusive de serviços).

ARTIGO 126 - Em compartimentos de utilização prolongada ou transitória as paredes poderão formar ângulo direto menor que 60º.

SECÇÃO III

SÓTÃOS

ARTIGO 127 - Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé direito médio de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m), poderão ser destinados a permanência prolongada diurna e noturna, com mínimo de dez metros quadrados (10,0m2) desde que sejam obedecidos os requisitos de ventilação e iluminação, e não tenham em nenhum local pé direito inferior a um metro e oitenta centímetros (1,80m).

SECÇÃO  IV

GIRAUS OU GALERIAS INTERNAS

ARTIGO 128 - A construção de giraus ou galerias destinadas a pequenos escritórios, depósitos, localização de orquestras, estrados elevados de fábricas, será permitida desde que o espaço aproveitável com essa construção fique em boas condições de iluminação e não resulte prejuízo para as condições de ventilação e iluminação de compartimentos onde essa construção for executada.

ARTIGO 129 - Os giraus ou galerias deverão ser construídos de maneira a atenderem as seguintes condições:

01) deixarem passagem livre, por baixo, com altura mínima de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

02) terem pé direito mínimo livre de dois metros (2,00m).

03) terem parapeito.

04) terem escadas fixas de acesso.

$ 1º - Quando os giraus ou galerias forem colocados em lugares freqüentados pelo público, a escada a que se refere o Inciso 4º do presente Artigo, será disposta de maneira a não prejudicar a circulação do respectivo compartimento e atender as demais condições que lhes forem aplicáveis.

$ 2º - Não será concedida licença para construção de giraus ou galerias sem que sejam apresentadas, além das plantas correspondentes à construção propriamente dita, planta detalhada de compartimento onde estes devam ser construídos, acompanhados de informações completas sobre o fim a que se destinam.

ARTIGO 130 - Não será permitida a construção de giraus ou galerias que cubram mais de vinte e cinco por cento (25%) da área do compartimento em que forem colocados, salvo no caso de constituírem passadiços, de largura não superior a oitenta centímetros (80cm) ao longo das paredes.

ARTIGO 131 - Serão tolerados giraus ou galerias que cubram mais de vinte e cinco por cento (25%) da área do compartimento em que forem colocados até um limite máximo de cinquenta por cento (50%), uma vez obedecendo às seguintes condições:

01) deixarem passagem livre por baixo, com altura mínima de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

02) terem pé direito mínimo de dois e cinquenta centímetros (2,50m).

ARTIGO 132 - Não será permitida a construção de giraus ou galerias em compartimentos destinados a dormitórios em casas de habitação coletiva.

ARTIGO 133 - Não será permitido o fechamento de giraus ou galerias com paredes ou com divisões de qualquer espécie.

SECÇÃO  V

SUB-DIVISÃO DE COMPARTIMENTOS

ARTIGO 134 - A sub-divisão de compartimentos em caráter definitivo com paredes chegando ao forro, só será permitida quando os compartimentos resultantes satisfazerem as exigências deste Código, tendo em vista sua finalidade.

ARTIGO 135 - A sub-divisão de compartimentos por meio de divisórias que não chegam ao teto será permitida quando:

01) não impedirem a ventilação e iluminação dos compartimentos resultantes.

02) não tiverem, as divisórias, a altura maior de três metros (3,00m).

$ 1º - A colocação de divisória de madeira ou material equivalente será permitida quando os compartimentos resultantes não se destinarem a fins para os quais seja exigível por este Código ou pelo Regulamento da Secretaria da Saúde, a impermeabilidade das paredes.

$ 2º - Não será permitida a sub-divisão de compartimentos por meio de divisórias que não chegam ao teto, em casa de habitação coletiva.

ARTIGO 136 - Os compartimentos formados, por divisórias que não chegam ao teto quando destinadas a consultórios ou escritórios, poderão não possuir ventilação e iluminação direta desde que a juízo do departamento competente, existe suficiente ventilação e iluminação com compartimento a sub-dividir e nos resultantes da sub-divisão.

ARTIGO 137 - Para colocação de divisórias deverá ser apresentado requerimento com os seguintes esclarecimentos:

01) natureza do compartimento a sub-dividir.

02) espécie de atividade instalada no mesmo compartimento ou localização.

03) destino expresso dos compartimentos resultantes da sub-divisão.

PARÁGRAFO ÚNICO - O requerimento deverá ser acompanhado de plantas e cortes indicando o compartimento a sub-dividir, os compartimentos resultantes da sub-divisão e os vão de iluminação existentes em todos os que devem ser abertos.

ARTIGO 138 - Não será permitida a colocação de forro constituindo teto sobre compartimento formado por divisórias que não chegam ao teto, podendo ser entretanto, os mesmos compartimentos guarnecidos, na parte superior com elementos vazados decorativos, que não prejudique a iluminação e ventilação dos compartimentos resultantes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O disposto neste Artigo não se aplicará aos compartimentos dotados de ar condicionado.

CAPÍTULO  IX

VÃO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

ARTIGO 139 - Salvos os casos expressos, todo o compartimento deve ter abertura para o exterior satisfazendo às prescrições deste Código.

$ 1º - Estas aberturas deverão ser dotadas de dispositivos que permitam renovação de ar, com pelo menos em cinquenta por cento da área mínima exigida.

$ 2º - Em  nenhum caso a área das aberturas a ventilar e iluminar qualquer compartimento poderá ser inferior a quarenta centímetros quadrados (40cm2), ressalvados os casos de tiragem mecânica no Artigo 152.

$ 3º - Os vãos de iluminação e ventilação e portas só poderão existir, se distarem 1,50 metro das divisas laterais ou dos fundos do lote. A não ser que haja autorização por escrito do lindeiro imediato.

ARTIGO 140 - O total da superfície dos vãos (esquadrias) para o exterior em cada compartimento, não poderá ser inferior a:

01) um quinto (1/5) da superfície do piso, tratando-se de compartimento de permanência prolongada noturna.

02) um sétimo (1/7) da superfície do piso, tratando-se de compartimento de permanência prolongada diurna.

03) um doze avos (1/12) da superfície do piso, tratando-se de compartimento de utilização transitória.

$ 1º - Essas relações passa a ser de um quarto (1/4), um sexto (1/6) e um décimo (1/10), respectivamente, quando os vãos (esquadrias) se localizarem sob qualquer tipo de cobertura, cuja profundidade medida perpendicularmente ao plano do vão, for superior a um metro e cinquenta centímetros. Essa profundidade será calculada separadamente em cada pavimento.

ARTIGO 141 - As relações referidas no Artigo 140, serão de um terço (1/3), um quinto (1/5) e um oitavo (1/8) respectivamente quando os planos dos vãos se localizarem oblíqua ou perpendicularmente a face de uma reentrância.

$ 1º - Nos casos dos vãos localizados sob passagens cobertas, estas passagens deverão ter aberturas para o exterior, com área no mínimo igual a superfície do piso do maior compartimento que através dela iluminam e ventilam.

$ 2º - Quando parte do vão não localizar sob a passagem coberta cada parte deste serão aplicadas as relações correspondentes.

ARTIGO 142 - Os compartimentos de utilização transitória ou especial, cuja ventilação por dispositivo expresso deste Código possa ser efetuada através de poço, poderão ser ventilados por meio de dutos formados por debaixo da laje ou dutos verticais com o compartimento máximo de três metros (3,00m), largura  mínima de trinta centímetros (30cm). Nos casos em que o compartimento de três metros (3,00m) for exigidos, far-se-á obrigatório o uso de processo mecânico devidamente comprovado mediante especificação técnica e memorial descritivo da aparelhagem a ser empregada.

ARTIGO 143 - Não será permitido o envidraçamento de terraço de serviço ou passagem comum a mais de uma economia.

ARTIGO 144 - Em cada compartimento, uma das vergas das aberturas pelo menos distará do teto, no máximo de um sexto (1/6) do pé direito desse compartimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A distância estabelecida por este Artigo, poderá ser aumentada em casos especiais, a juízo do departamento competente, desde que sejam adotados dispositivos que estabeleçam corrente permitindo a renovação do colchão de ar entre as vergas e o forro.

ARTIGO 145 - Em edifícios o local das escadas será dotado de janelas em cada pavimento.

$ 1º - Será permitida a ventilação de escadas através de poço de ventilação ou por lajes rebaixadas conforme o disposto no Artigo 142.

$ 2º - Será tolerada a ventilação das escadas no pavimento térreo através do corredor geral de entrada.

ARTIGO 146 - Poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior em cinemas, auditórios, teatros, salas de cirurgia e em estabelecimentos industriais e comerciais (lojas) desde que:

01) seja dotadas de instalações central de ar condicionado cujo projeto completo deverá ser apresentado juntamente com o projeto arquitetônico.

02) tenham iluminação artificial conveniente.

03) possuam geradores elétricos próprios.

CAPÍTULO  X

ÁREA, REENTRÂNCIAS E POÇOS DE VENTILAÇÃO

ARTIGO 147 - Ás áreas, para efeito do presente Código, serão divididas em duas (2) categorias: áreas principais fechadas ou abertas e áreas secundárias.

ARTIGO 148 - Toda área principal, quando for fechada deverá satisfazer as seguintes condições:

01) ser de dois metros (2,00m), no mínimo o afastamento de qualquer vão à face da parede que fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira de vão interessado.

02) ter uma área mínima de cinco metros quadrados (5,00m2).

03) permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro "D" (em metros) seja dado pela fórmula:

H

D=___________+ 1,50

6

Sendo "H" a distância (em metros) do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposição, no projeto, deve ser servido pela área. Os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e que dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura "H".

ARTIGO 149 - Toda área principal, quando for aberta, deverá satisfazer as seguintes condições:

01) ser um metro e cinquenta centímetros (1,50m) no mínimo, o afastamento e qualquer vão à face da parede que fique oposta, afastamento este medindo sobre a perpendicular traçada em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do vão interessado.

02) permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro "D " (em metros) seja dado pela fórmula:

H

D=__________= 1,00

10

Sendo "H" a distância (em metros) do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento que por sua natureza e disposição no projeto deva ser servido pela área. Os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e que dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura "H".

ARTIGO 150 - Toda área secundária deverá satisfazer as seguintes condições:

01) ser de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) no mínimo o afastamento de qualquer vão à face da parede que fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada, em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do vão interessado.

02) permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

03) ter área mínima de três metros quadrados (3,00m2).

04) permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro "D" (em metros) seja dado pela fórmula:

H

D=___________= 1,00

10

Sendo "H" a distância (em metros) do forro do último pavimento ao piso do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área. Os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento dessa área e que dela possam prescindir, não serão computados no cálculo da altura "H".

ARTIGO 151 - Sempre que área se torne aberta a partir de um determinado pavimento, serão calculados dois diâmetros:

01) o primeiro correspondente a área fechada, tanto como altura "H" a distância que vai do nível do piso do primeiro pavimento servido por esta área até o ponto em que ela se torne aberta.

02) o segundo correspondente a área aberta, tanto como altura "H" a distância total que vai do nível do piso do primeiro pavimento servido pela área até o forro do último pavimento.

ARTIGO 152 - A partir da altura em que a edificação fique completamente afastada das divisas, permitir-se-á o cálculo do diâmetro de acordo com a fórmula das áreas secundárias desde que o afastamento em todo o perímetro seja, no mínimo igual a este diâmetro.

ARTIGO 153 - Para cálculo da altura "H" será considerada a espessura mínima de quinze centímetros (15cm) para cada entrepiso.

ARTIGO 154 - As áreas que se destinarem à ventilação e iluminação simultânea de compartimentos de permanência prolongada e de utilização transitória serão dimencionadas em relação aos primeiros.

ARTIGO 155 - Dentro de uma área com as dimensões mínimas, não poderá existir saliência com mais de vinte e cinco centímetros (25cm).

ARTIGO 156 - As reentrâncias destinadas à iluminação e ventilação, só serão admitidas, quando tiverem a face aberta no mínimo igual a uma vez e meia sua profundidade.

ARTIGO 157 - Nos casos expressamente previstos neste Código, a ventilação dos compartimentos de utilização transitória e de ventilação especial poderá ser feita através de poços, por processo natural ou mecânico.

ARTIGO 158 - Os poços de ventilação admitidos nos casos expressos neste Código deverão:

01) ser visitável na base.

02) ter largura mínima de um metro (1,00m), devendo os vãos localizados em paredes opostas, pertencentes a economias distintas, ficar afastadas de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

03) ter área mínima de um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m).

CAPÍTULO  XI

CONSTRUÇÕES EXPEDITAS

SECÇÃO  I

CASAS DE MADEIRA

ARTIGO 159 - A construção das casas de madeira só será permitida em zonas estabelecidas pelo Plano Diretor.

ARTIGO 160 - As casas de madeira deverão:

01) distar, no mínimo um metro e cinquenta centímetros (1,50m) das divisas laterais e do fundo do lote, e quatro metros (4,00m) no mínimo, do alinhamento do logradouro.

02) ter, em lote de esquina, recuo de quatro metros (4,00m) no mínimo, por uma das testadas e um metro e cinquenta centímetros (1,50m) no mínimo, pela outra, a escolha do departamento competente.

03) ser construída sobre pilares de madeira ou alvenaria ou embasamento de alvenaria tendo altura adequada acima do terreno, o qual deverá ser limpo e nivelado de modo a evitar o empossamento de águas servidas de chuva sob a casa.

04) ter pé direito mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

05) ter as divisões internas elevadas até o forro.

06) ter, os compartimentos de permanência prolongada área mínima de nove metros quadrados (9,00m2).

07) ter, no mínimo, um dormitório com nove metros quadrados (9,00m2) podendo os demais serem de sete metros e cinquenta centímetros quadrados (7,50m2).

08) ter os compartimentos de utilização transitória, no mínimo as superfícies estabelecidas neste Código.

09) ser dotados de cozinha e gabinetes sanitários, satisfazendo as exigências estabelecidas neste Código.

10) atender a todos os requisitos de ventilação e iluminação estabelecida neste Código.

11) ter o forro, sob o telhado, em todas as superfícies.

ARTIGO 161 - As casas de madeira, só poderão ter um único pavimento, podendo, no máximo, em caso de terreno acidentado ser ocupado o embasamento em alvenaria exclusivamente como dependência do próprio prédio.

PARÁGRAFO ÚNICO - As casas de madeira, construídas em Vilas e eminentemente populares, não precisarão seguir o especificado acima.

SECÇÃO  II

CASAS TIPO POPULAR

ARTIGO 162 - Considera-se caso do tipo popular a unidade residencial destinada a moradia própria, cujo acabamento não ultrapasse o equivalente ao do padrão normal da P.N.B. 140 da A.B.N.T. e cuja área não ultrapasse a setenta metros quadrados (70,0m2).

PARÁGRAFO ÚNICO - Somente será permitido aumento em casas do tipo definido neste Artigo, até atingir o limite de setenta metros quadrados (70,0m2) de área construída. Uma vez exercido este limite a construção do aumento deverá atender no que lhe concerne, as demais exigências mínimas deste Código, com exceção do pé direito.

ARTIGO 163 - A construção de casa popular será permitida somente:

01) em zona estabelecida pelo Plano Diretor.

02) em terreno com frente para logradouro público consagrado.

03) integrando conjunto, residencial, cujo projeto tenha sido aprovado de acordo com a legislação própria.

ARTIGO 164 - O projeto de casa popular deverá obedecer ao que prescreve o Artigo 30 deste Código, no que lhe for aplicável.

ARTIGO 165 - As casas populares deverão preencher os seguintes requisitos mínimos:

01) as distâncias das divisas laterais, fundo e recuo do alinhamento, serão as exigidas no presente Código e Plano Diretor.

02) o terreno deverá ser limpo e tratado de modo a evitar empoçamento de águas servidas ou de chuvas sob a casa.

03) se o piso for de assoalho sobre barrotes, a altura mínima deste acima do terreno, será de quarenta centímetros (40cm).

04) o pé direito médio poderá ser dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) caso em que a parede mais  baixa nunca será inferior a dois metros e trinta centímetros (2,30m).

05) o número de compartimentos não poderá exceder de cinco (5) nas casas até trinta metros quadrados (30,0m2), ou de oito (8) com até setenta metros quadrados (70,0m2), não podendo os dormitórios, em qualquer caso ter área inferior a cinco metros quadrados (5,00m2).

06) ao gabinete sanitário, isolado ou não, corresponderá área nunca inferior a um metro e cinquenta centímetros quadrados (1,50m), com largura mínima de noventa centímetros (90cm); se conjugado com instalação de banho terá nesta parte, paredes impermeabilizadas até a altura de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) e o piso de material impermeável.

07) os vão de iluminação e ventilação serão calculados segundo as relações estabelecidas no presente Código, com um mínimo de quarenta decímetros quadrados (40dc2).

08) no caso de se encontrar a casa em terreno acidentado, excluir-se-á de sua área a de embasamento, cuja ocupação será permitida.

PARÁGRAFO ÚNICO - As casas populares poderão ter dois pavimentos quando integrarem conjunto composto de quatro (4) a dez (10) unidades juntapostas, em fita e forem construídas em alvenaria, fazendo parte de conjunto residencial.

ARTIGO 166 - Os projetos de casas pré-fabricadas em que a modulação ou o processo de fabricação não permita o atendimento das dimensões mínimas do presente Código, poderão ser aprovados mediante parecer favorável do departamento competente.

ARTIGO 167 - O Habite-se parcial será concedido somente em casos plenamente justificados.

ARTIGO 168 - O disposto nesta Secção se aplica exclusivamente à moradia própria e única, integrando ou não projeto de entidade pública ou privada legalmente habilitada para a construção civil.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de haver impossibilidade do projeto das entradas em nome do futuro proprietário da casa, esta exigência ficará transferida para a ocasião do respectivo pedido de vistoria.

SECÇÃO  III

APARTAMENTO TIPO POPULAR

ARTIGO 169 - Considera-se apartamento tipo popular a unidade autônoma destinada a moradia própria, cujo acabamento não ultrapasse o equivalente ao do padrão normal da P.N.B. 140 da A.B.N.T. e cuja área real privativa máxima não ultrapasse:

01) 40,00m2 quando cm um (1) dormitório.

02) 55,00m2 quando com dois (2) dormitórios.

03) 70,00m2 quando com três dormitórios.

ARTIGO 170 - Em apartamento tipo popular, respeitadas as demais exigências deste Código serão permitidas as seguintes área de compartimentos:

01) primeiro dormitório - 9,00 m2

02) segundo dormitório - 9,00m2

03) terceiro dormitório - 7,50m2

04) salas em apartamentos de até dois (2) dormitórios - 9,00m2

05) salas em apartamentos de até três (3) dormitórios - 10,50m2

ARTIGO 171 - Os apartamentos tipo popular não poderão possuir dormitórios de empregadas, depósitos, despensas ou outras peças que não se coadunem com este tipo de moradia.

ARTIGO 172 - Os prédios de apartamentos tipo popular deverão atender o seguinte:

01) não atingirem os casos de obrigatoriedade de instalação de elevadores previsto por este Código.

02) não corresponderem mais de 64 dormitórios por circulação vertical.

ARTIGO 173 - Será permitida a construção de prédios de apartamentos tipo popular nas zonas residenciais pelo P.D. e quando situadas fora do perímetro abrangido pelo zoneamento de uso à critério da comissão do Plano Diretor.

ARTIGO 174 - Nos prédios de apartamentos tipo popular será dispensada a exigência do apartamento do zelador.

ARTIGO 175 - O disposto nesta Secção se aplica exclusivamente à moradia própria e única, integrando ou não projeto de entidade pública ou privada legalmente habilitada para a construção civil.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de haver impossibilidade do projeto dar entrada em nome do futuro proprietário do apartamento popular, esta exigência ficará transferida para a ocasião do respectivo pedido de vistoria.

SECÇÃO  IV

GALPÕES

ARTIGO 176 - Os galpões só poderão ser construídos nas zonas estabelecidas pelo Plano Diretor, satisfazendo as seguintes condições:

01) quando visto do logradouro apresentarem aspecto convenientes.

02) ficarem afastados, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros (1,50m) das divisas laterais e de fundos do lote, e da frente de quatro metros (4,00m), quando de madeira.

03) terem o pé direito mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m0.

04) terem pisos impermeabilizados.

ARTIGO 177 - Serão tolerados pequenos galpões com área máxima de seis metros quadrados (6,00m2) independentes do zoneamento, quando destinados a depósitos e guarda de utensílios domésticos.

CAPÍTULO  XII

PRÉDIOS DE APARTAMENTOS

ARTIGO 178 - As edificações destinadas à prédios de apartamentos, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis deverão:

01) ter, no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência.

02) ter dependência destinada a zelador, co, o mínimo estipulado no Artigo 179, quando possuir o prédio mais de quatro (4) pavimentos ou mais de vinte (20) economias.

03) ter, quando houver exigência específica, instalações de despejo de lixo, perfeitamente vedado, boca de fechamento automático, em cada pavimento, dotado de dispositivo de lavagem e limpeza, ou incinerador de lixo.

04) ter reservatório de acordo com o Código de Saneamento.

ARTIGO 179 - Cada apartamento deverá constar de, pelo menos uma sala, um dormitório, uma cozinha e um gabinete sanitário.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sala e o dormitório poderão constituir um único compartimento devendo, neste caso, ter a área de quinze metros quadrados (15,0m2) e máximo de vinte um metros quadrados (21,0m2).

ARTIGO 180 - Nos apartamentos compostos, no máximo, de uma sala, um dormitório, um gabinete sanitário, uma cozinha, uma área de serviço, hall de circulação e vestíbulo, totalizando estes dois (2) últimos, no máximo seis metros quadrados (6,00m2) de área, é permitido:

01) reduzir a área da cozinha para até (3) metros quadrados (3,00m2).

02) reduzir a área da sala, ou a área do dormitório, para até nove metros quadrados (9,00m2), quando situados em compartimentos distintos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será permitida a ventilação da área de serviço por meio de poço, se ela se destina a ventilar a cozinha.

CAPÍTULO  XIII

PRÉDIOS DE ESCRITÓRIOS

ARTIGO 181 - As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter, no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência.

02) ter, no hall de entrada, local destinado a instalação de portaria.

03) ter, as salas com o pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

04) ter, em cada pavimento, sanitários, separados para cada sexo, na proporção de um conjunto de vasos, lavatórios (mictório quando masculino), para dada grupo de dez (10)pessoas ou fração, calculado na razão de uma pessoa para cada sete metros quadrados (7,00m2) de área de sala; ou sanitários isolados em cada sala.

05) ter instalação de despejos de lixo, perfeitamente vedada, com boca de fechamento automático, em cada pavimento, dotada de dispositivo de limpeza e lavagem, ou incinerador de lixo, ou algum equipamento similar, quando isto for exigência do Plano Diretor.

06) ter reservatório de acordo com o Código de Saneamento.

07) ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

ARTIGO 182 - Os conjuntos deverão ter, no mínimo. área de vinte metros quadrados (20,0m2). Quando se tratar de salas isoladas, estas deverão ter área mínima de quinze metros quadrados (15,0m2).

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando os conjuntos não ultrapassarem de cinquenta metros quadrados (50,0m2) o sanitário de uso exclusivo poderá servir para ambos os sexos.

CAPÍTULO  XIV

HOTÉIS E CONGÊNERES

ARTIGO 183 - As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter, além dos compartimentos destinados a habitação, apartamentos ou quartos, mais as seguintes dependências:

a) vestíbulos com local para instalação de portaria.

b) salas de estar geral.

c) entrada de serviço.

02) ter dois (2) elevadores, no mínimo, sendo um deles de serviço quando com mais de quatro (4) pavimentos.

03) ter local para coleta de lixo situada no pavimento térreo ou subsolo, com acesso pela entrada de serviço, quando com até quatro (4) pavimentos.

04) ter instalação de despejo e incineração de lixo localizada no pavimento térreo ou subsolo, com acesso pela entrada de serviço, quando houver mais de quatro (4) pavimentos.

05) ter vestiário e instalação sanitária privativa para pessoal de serviço.

06) ter, em cada pavimento, instalação sanitária, separadas por sexo na proporção de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório, no mínimo para cada grupo de seis (6) hóspedes que não possuam privativos.

07) ter reservatório de acordo com o Código de Saneamento.

08) ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

ARTIGO 184 - Os dormitórios deverão possuir área mínima de nove metros quadrados (9,00m2).

ARTIGO 185 - As cozinhas, copas e despensas, quando houver, deverão ter suas paredes revestidas de azulejo ou material equivalente, até a altura mínima de dois metros (2,00m2).

ARTIGO 186 - As lavanderias, quando houver, deverão ter as paredes até a altura mínima de dois (2) metros e o piso, revestido com material liso, resistente, lavável e impermeável, e possuindo:

01) local para lavagem e secagem de roupa.

02) depósito, em recinto exclusivo, para roupa limpa.

03) depósito de roupa servida.

ARTIGO 187 - Os corredores e galerias de circulação deverão ter a largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

CAPÍTULO  XV

PRÉDIOS COMERCIAIS

ARTIGO 188 - As edificações destinadas a comércio em geral, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ser construídas em alvenaria.

02) ter pé direito mínimo de:

a) três metros (3,00m), quando a área do compartimento não exceder a trinta metros quadrados (30,0m2).

b) três metros e cinquenta centímetros (3,50m), quando a área   do compartimento não exceder a oitenta metros quadrados (80,0m2).

c) quatro metros (4,00m), quando a área do compartimento exceder a oitenta metros quadrados (80,0m2).

03) ter área mínima de trinta metros quadrados (30,0m2), quando situados em zonas comerciais e de vinte metros quadrados, quando situados em outras zonas.

04) ter piso de material adequado ao fim a que se destinem.

05) ter as portas gerais de acesso ao público com largura total dimencionada em função da soma das áreas dos salões e de acordo com as seguintes proporções:

a) área até mil metros quadrados (1.000m2), um metro quadrado (1,00m2) de largura, de porta, para cada quatrocentos metros quadrados (400,0m2), com um mínimo de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

b) área de mil metros quadrados (1.000m2) a dois mil metros quadrados (2.00m2), um metro (1,00m) de largura de porta para quinhentos metros quadrados (500,0m2) com um mínimo de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) de largura.

c) área superior a dois mil metros quadrados (2.000m2), um metro (1,00m) de largura de porta para cada seiscentos metros quadrados (600,0m2), com um mínimo de quatro metros (4,00m) de largura.

06) ter abertura de ventilação e iluminação com superfície não inferior a um décimo (1/10) da área do piso.

07) ter, quando em área igual ou superior a cinquenta metros quadrados (50,0m2), sanitários separados para cada sexo, proporção de um conjunto de vaso, lavatório (e mictório quando masculino) calculados na razão de um (1) para cada trinta (30) pessoas ou fração. O número de pessoas é calculado à razão de uma pessoa para cada vinte metros quadrados (20,0m2) de área do piso do salão. Será tolerado para estabelecimentos que possuam área até cinquenta metros quadrados (50,0m2), apenas um (1) gabinete sanitário.

08) ter reservatório de acordo com o Código de Saneamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os pés direitos previstos no Inciso dois (2) do presente Artigo poderão ser reduzidos para dois metros e sessenta centímetros (2,60m), três metros (3,00m) e três e cinquenta centímetros (3,50m), respectivamente, quando for compartimento dotado de arcado em que deverá ser apresentado o respectivo projeto.

ARTIGO 189 - As sobrelojas, quando houver, deverão ter pé direito no mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m) e possuir acesso exclusivo pela loja.

ARTIGO 190 - As lojas de departamento, além das exigências do Artigo 188 e Inciso que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter escadas principais dimencionadas em função da soma das áreas de dois (2) pavimentos consecutivos, obedecendo às seguintes larguras mínimas:

a) um metro e vinte centímetros (1,20m) para área de até quinhentos metros quadrados (500,0m2).

b) um metro e cinquenta centímetros (1,50m) para área de quinhentos metros quadrados (500,0m2) a mil metros quadrados (1.000m2).

c) dois metros (2,00m) para área de mais de mil metros quadrados (1.000m2).

02) ter escada de serviço com largura mínima livre, de um metro (1,00m), independente da existência de elevador destinado ao mesmo fim.

03) ter, pelo menos um (1) elevador destinado exclusivamente para carga, quando com mais de quatro (4) pavimentos, o qual deverá ter acesso por entrada de serviço.

04) ter instalação coletora ou incineradora de lixo, quando houver, restaurante localizado em pavimento térreo.

05) ter, vestiário, separado por sexo.

06) ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

ARTIGO 191 - Nos pavimentos em que forem instaladas sacadas mecânicas, poderá ser dispensada a escada principal.

ARTIGO 192 - Os bares, cafés, restaurantes, confeitarias e estabelecimentos congêneres, além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter a cozinha, copa, despensa e depósito com piso e parede até a altura mínima de dois metros (2,00m), revestidas com material liso, resistente, lavável e impermeável.

02) ter os sanitários dispostos de tal forma que permita sua utilização, inclusive pelo público.

ARTIGO 193 - As leitarias, fiambrerias, mercadinhos, armazéns de secos e molhados e estabelecimentos congêneres, além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter os pisos revestidos com material liso, impermeável, resistente e lavável, e as paredes revestidas até a altura mínima de dois metros (2,00m) co azulejos ou material equivalente.

02) ter um compartimento independente do salão com ventilação e iluminação regularmente, que sirvam para depósitos de mercadorias comerciáveis.

ARTIGO 194 - Os açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres, além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter o piso revestido com material liso, resistente, impermeável e lavável.

02) ter as paredes revestidas até a altura de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) com azulejo ou material equivalente.

03) ter torneiras e ralos na proporção de um (1) para cada quarenta metros quadrados (40,0m2) de área de piso ou fração.

04) ter chuveiro na proporção de um (1) para cada quinze (15) empregados ou fração.

05) ter assegurada a incomunicabilidade direta com compartimentos destinados à habitação.

ARTIGO 195 - As farmácias, além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter um compartimento destinado a guarda de drogas e aviamento de receitas, devendo o mesmo possuir o piso e as paredes até a altura mínima de dois metros (2,00m) revestidos com material liso, resistentes , impermeável e lavável.

02) ter os compartimentos para curativos e aplicações de injeção, quando houver, com piso e as paredes até a altura mínima de dois metros (2,00m) revestidos com material liso, resistente, impermeável e lavável.

ARTIGO 196 - As barbearias e institutos de beleza, além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis deverão ter os pisos e as paredes até a altura mínima de dois metros (2,00m) revestidos com material liso, resistente, impermeável e lavável.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando as barbearias e institutos de beleza se localizarem em pavimentos que não o térreo, poderá ser tolerado o pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

ARTIGO 197 - Os supermercados além das exigências do Artigo 188 e Incisos que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter área mínima de duzentos metros quadrados (200,0m2).

02) ter o piso revestido com material liso, resistente, impermeável e lavável.

03) ter as paredes revestidas até a altura de dois metros (2,00m) no mínimo, com azulejos ou material equivalente nas seções de açougue, fiambrerias e similares.

04) ter entrada especial para veículos, para carga e descarga de mercadorias em pátios ou compartimentos internos.

05) ter compartimento independente do salão com ventilação e iluminação regulamentares, que sirva para depósito de mercadorias.

CAPÍTULO  XVI

HOSPITAIS E CONGÊNERES

ARTIGO 198 - As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, parapeitos, revestimento e piso e sustentação de cobertura.

02) ter as paredes internas concordando entre sí e com o forro por meio de superfície arredondada, sendo ainda os rodapés do tipo hospitalar.

03) ter pé direito de três metros (3,00m) em todas as dependências, com exceção de corredores e sanitários.

04) ter instalação de lavanderia com aparelhamento de lavagem, desinfecção e esterilização de roupas, dispositivos para exaustão, sendo as dependências correspondentes, pavimentadas com material liso, resistente, lavável e impermeável e as paredes revestidas com azulejo ou material equivalente até a altura mínima de dois metros (2,00m).

05) ter instalação destinada a farmácia, com área mínima de doze metros quadrados (12,0m2).

06) ter necrotério satisfazendo as seguintes condições:

a) distar no mínimo vinte metros (20,00m) das habitações vizinhas e estar localizado de maneira que o seu interior não seja devassado.

b) pisos revestidos com ladrilho ou material equivalente, com inclinação necessária e ralos para escoamento das águas de lavagem.

c) paredes revestidas até a altura mínima de dois metros (2,00m) com material liso, resistente, impermeável e lavável.

d) abertura de ventilação teladas milimétricamente.

e) sala contígua, com área mínima de vinte metros quadrados (20,0m2) destinada a Câmara Mortoária.

f) instalações sanitárias separadas para cada sexo.

07) ter instalação sanitária, em cada pavimento para uso do pessoal e dos doentes que não os possuam privativos, com separação para cada sexo, nas seguintes proporções mínimas:

a) para uso de doentes - um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada doze (12) leitos.

b) para uso do pessoal de serviço - um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada vinte e cinco (25) leitos, exigindo-se em qualquer caso o mínimo de dois (2) conjuntos.

08) ter no mínimo quando mais de um (1) pavimento, uma escada principal e uma escada de serviço.

09) ter, quando mais de um (1) pavimento, um elevador para transporte de macas, não sendo o mesmo computado para cálculo de tráfego quando exigindo-se mais elevadores.

10) ter instalação e energia elétrica de emergência.

11) ter instalação e equipamento de coleta, remoção e incineração de lixo, que garantam completa limpeza e higiene.

12) ter reservatórios de acordo com o Código de Saneamento.

13) ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

14) ter, no mínimo, um posto de enfermagem para cada vinte e cinco (25)  leitos constituídos de. no mínimo uma sala de curativos, uma sala de utilidade, local de despejo, um posto de enfermaria, depósito de macas e carros, e rouparia ou armário rouparia.

ARTIGO 199 - Os corredores deverão satisfazer as seguintes condições:

01) quando principais - largura mínima de dois metros (2,00m) e pavimentação de material liso, resistente, impermeável e lavável.

02) quando secundários - largura mínima de um metro (1,00m) sendo tolerada a pavimentação com tacos de madeira ou similares.

ARTIGO 200 - As escadas principais deverão satisfazer as seguintes condições:

01) largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

02) possuírem degraus com altura máxima de dezessete centímetros (17,0cm).

03) sempre que a altura a vencer for superior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m), devem ter patamar, os quais terão de profundidade, no mínimo, um metro e vinte centímetros (1,20m), ou largura da escada quando esta mudar de posição.

04) não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol.

05) estarem localizadas de maneira que nenhum doente necessite percorrer mais de quarenta metros (40,00m).

06) possuírem iluminação direta, em cada pavimento.

ARTIGO 201 - As rampas deverão ter declividade máxima de dez por cento (10%), largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) e o revestimento do piso corrugado.

ARTIGO 202 - Os quartos e enfermarias devem satisfazer as seguintes condições:

01) área máxima de oito metros quadrados (8,00m2) para quartos de um (1) leito, quatorze metros quadrados (14,0m2) para quatros de dois (2) leitos, seis metros quadrados (6,00m2) por leito, para enfermaria de adultos e três metros e cinquenta centímetros quadrados (3,50m2) por leito, para enfermaria de criança.

02) possuírem as enfermarias no máximo seis (6) leitos.

03) superfície de ventilação e iluminação, no mínimo, igual a um quinto (1/5) da área do piso.

04) portas principais com, no mínimo, noventa centímetros (90,0cm) de largura, dotadas superiormente de bandeirolas móveis, salvo quando houver ar condicionado.

05) vergas a uma distância máxima do forro de um décimo (1/10) do pé direito.

ARTIGO 203 - Os blocos cirúrgicos devem constar, no mínimo, de uma sala de operação, uma sala de esterilização, uma sala de anestesia, uma sala de recuperação pós-operatória, local de expurgo, depósito, lavabo, vestiário de médicos e enfermeiros.

ARTIGO 204 - As salas de operação devem atender as seguintes condições:

01) área mínima de vinte metros quadrados (20,0m2).

02) tomadas de corrente elétrica localizada a uma altura de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) do piso.

03) portas com largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) dotadas de molas.

04) piso revestido com material condutor de eletricidade, formando superfície lisa, resistente, uniforme e contínua.

05) paredes revestidas em toda altura com material liso, resistente, impermeável e lavável.

ARTIGO 205 - As seções de maternidade deverão constar de, no mínimo uma sala para trabalhos de parto, uma sala de partos e berçário.

ARTIGO 206 - Os serviços de radiologia deverão ser instalados em compartimentos dotados de revestimento adequado à proteção contra radiações.

ARTIGO 207 - As instalações e dependências destinadas à cozinha, depósito de suprimentos e copas, devem ter o piso revestido com  material liso, resistente, impermeável e lavável e paredes revestidas até a altura mínima de dois metros (2,00m) com azulejo ou material equivalente, aberturas teladas milimétricamente, tetos lisos, sendo obrigatório o uso de coifas com tiragem previamente filtradas em condensadores de gordura.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não é permitida a comunicação direta entre a cozinha e os compartimentos destinados a instalação sanitária, vestiário, lavanderias e farmácias.

ARTIGO 208 - Nas construções hospitalares existentes e que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, só serão permitidas obras de conservação. As obras de acréscimos, reconstrução parcial ou de reforma só serão permitidas quando imprescindíveis ao edifício ou à melhoria das suas condições higiênicas e de conforto de acordo com a orientação fixada pelas disposições deste Código.

ARTIGO 209 - Nas construções hospitalares existentes e que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, serão permitidas obras que importam no aumento do número de leitos enquanto:

01) for previamente aprovado pelo departamento competente, um plano geral de remodelação da construção hospitalar que a sujeite às disposições deste Código.

02) as obras projetadas fizerem parte integrante do plano geral de remodelação aprovado.

CAPÍTULO  XVII

ASILOS E CONGÊNERES

ARTIGO 210 - As edificações destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congêneres, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01)  ter dormitórios:

a) quando individuais, área mínima de seis metros quadrados (6,00m2), pé direito mínimo de dois metros e oitenta centímetros (2,80m).

b) quando coletivos, nove metros quadrados (9,00m2) no mínimo, para dois (2) leitos, acrescidos de quatro metros quadrados (4,00m2), por leito excedentes e pé direito mínimo de dois metros e oitenta centímetros (2,80m), no caso de área total inferior a sessenta metros quadrados (60,0m2). Quando com área superior a sessenta metros quadrados (60,0m2) o pé direito mínimo será de três metros e trinta centímetros (3,30m).

02) ter instalações sanitárias constantes de banheiras ou chuveiros, lavatórios e vasos sanitários na proporção de um (1) conjunto para cada dez (10) asilados.

03) ter, quando se destinarem a abrigos de menores, salas de aula, de pátio para recreação, aplicando-se para tais dependências às prescrições referentes a Escola.

04) ter reservatório de acordo com o Código de Saneamento.

05) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

CAPÍTULO  XVIII

ESCOLAS

ARTIGO 211 - As edificações destinadas a Escolas, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter locais de recreação descobertos e cobertos, quando para menores de quinze (15) anos.

02) ter instalações sanitárias obedecendo as seguintes proporções mínimas:

MENINOS - um vaso sanitário para cada cinquenta (50) alunos, um mictório para cada vinte e cinco (25) alunos, um lavatório para cada cinquenta (50) alunos.

MENINAS - um vaso sanitário para cada vinte (20) alunas, um lavatório para cada cinquenta (50) alunas.

03) ter chuveiros, quando houver vestiários para educação física.

04) ter reservatórios de acordo com o Código de Saneamento.

05) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com o Código de Saneamento.

ARTIGO 212 - As salas de aula, deverão satisfazer as seguintes condições:

01) compartimento máximo de dez metros (10,00m).

02) pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

03) área calculada à razão de um metro e cinquenta decímetros quadrados (1,50dc2) no mínimo, por aluno, não podendo ter área inferior a quinze metros quadrados (15,0m2), nem ser ocupada por mais de cinquenta (50) alunos.

04) piso pavimentado com material adequado ao uso.

05) possuir vãos que garantem a ventilação permanente através de, pelo menos, um terço (1/3) das superfícies, e que permitam a iluminação natural, mesmo quando fechados.

06) possuírem janelas, em cada sala, cuja superfície total seja equivalente a um quarto (1/4) da área do piso respectivo.

ARTIGO 213 - Os corredores deverão ter a largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) e quando principais a largura de dois metros (2,00m).

ARTIGO 214 - As escadas principais deverão satisfazer as seguintes condições:

01) largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) sempre utilizadas por um número igual ou inferior a trezentos (300) alunos, considerando-se o número de alunos que efetivamente as utilizem, aumentando sua largura na razão de oito milímetros (8mm) por aluno excedente, a largura assim determinada poderá ser distribuída por mais de uma escada.

02) possuírem degraus compreendido entre vinte e nove centímetros (29cm) a trinta e três centímetros (33cm) e a altura compreendida entre quinze centímetros (15cm) e dezoito centímetros (18cm), atendendo um qualquer caso a Lei de Blondel.

03) sempre que a altura a vencer for superior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) ter patamares, os quais, terão de profundidade, no mínimo, um metro e vinte centímetros (1,20m) ou a largura da escada quando esta mudar de direção.

04) não se desenvolverem em leque ou caracol.

05) estarem localizadas de maneira que a distância à entrada de qualquer sala de aula não seja superior a trinta metros (30,0m2).

06) possuir iluminação direta, em cada pavimento.

ARTIGO 215 - As rampas além de atenderem o que prescreve o Artigo 214, Inciso de 01 a 06, deverão ter declividade máxima de dez por cento (10%).

ARTIGO 216 - As escolas que possuam internato, além das demais exigências do presente Capítulo, deverão:

01) ter dormitórios:

a) área mínimas de seis metros quadrados (6,00m2), nove metros quadrados (9,00m2), doze metros quadrados (12,0m2), respectivamente para cada um (1), dois (2) e três (3) leitos e pé direito mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m).

b) área acrescida de quatro metros  quadrados (4,00m2) por leito excedente e três (3) até um limite máximo de oitenta metros quadrados (80,0m2)  o pé direito mínimo de dois metros e oitenta centímetros (2,80m).

02) ter instalações sanitárias privativas do internato obedecendo as seguintes proporções mínimas:

A) MENINOS: um vaso sanitário para cada dez (10) alunos; um mictório para cada vinte (20) alunos; um lavatório para cada cinco (5) alunos e um chuveiro para cada dez (10) alunos.

B) MENINAS: um vaso sanitário para cada cinco (5) alunas; um bidê para cada vinte (20) alunas; um lavatório para cada cinco (5) alunas e um chuveiro para cada dez (10) alunas.

ARTIGO 217 - Nas escolas existentes, que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, só serão permitidas obras de acréscimo, reconstrução ou de reforma quando forem imprescindíveis à conservação do edifício ou à melhoria das condições higiênicas e pedagógicas existentes, sem contudo, aumentar a capacidade de alunos.

ARTIGO 218 - As escolas existentes, que não estejam de acordo com as exigências do presente Código, serão permitidas obras que impliquem em aumento da capacidade de alunos, quando as partes a acrescentar não venham a agravar em suas condições gerais as partes já existentes.

CAPÍTULO  XIX

AUDITÓRIOS, CINEMAS E TEATROS

ARTIGO 219 - As edificações destinadas a auditórios, cinemas e teatros, além das disposições do presente Código, que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, revestimentos do piso, estrutura da cobertura e forro.

02) ter instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente separados, com fácil acesso, obedecendo as seguintes proporções mínimas de um gabinete sanitário masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) e um gabinete feminino (um vaso e um lavatório) para cada quinhentos (500) lugares, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter dois (2) vasos sanitários.

03) terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.

04) terem os corredores, escadas e portas, que deverão abrir no sentido do escoamento, dimencionados em função da lotação máxima, obedecendo o seguinte:

a) terem uma largura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) até uma lotação máxima de cento e cinquenta (150) pessoas.

b) terem esta largura aumentada na proporção de cinco milímetros (5mm) por pessoa, considerada a lotação total quando esta for superior a cento e cinquenta (150) pessoas.

05) terem as poltronas distribuídas em setores, separadas por corredores, não podendo cada setor ultrapassar o número de duzentos e cinquenta (250) poltronas, as filas não poderão ter profundidade superior a quinze (15) poltronas, contadas a partir dos corredores.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em auditórios de estabelecimentos de ensino, poderá ser dispensada as exigências constantes do Inciso 2 do presente Artigo, uma vez havendo possibilidade de uso dos sanitários existentes.

ARTIGO 220 - Os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventilação cm uma área mínima equivalente a um décimo (1/10) da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de instalação de renovação mecânica de ar.

ARTIGO 221 - Os cinemas e teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

01) serem equipados, no mínimo, com instalação de renovação mecânica de ar.

02) terem sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos, com uma área mínima de dez decímetros quadrados (10dc2) por pessoa, considerada a capacidade total.

03) terem instalação de emergência para fornecimento de luz e força.

ARTIGO 222 - Os projetos arquitetônicos dos cinemas e teatros deverão ser acompanhados de detalhes explicativos da distribuição de locais, visibilidade e das instalações elétricas e mecânicas para ventilação e ar condicionado.

ARTIGO 223 - As cabinas de projeção deverão ser construídas inteiramente de material incombustível e serem completamente independentes da sala de espetáculos, com exceção das aberturas de projeção e visores estritamente necessários.

ARTIGO 224 - Os teatros deverão satisfazer as seguintes condições:

01) terem tratamento acústico adequado.

02) terem camarins para ambos os sexos, com acesso direto do exterior e independente da parte destinada ao público.

03) terem os camarins instalações sanitárias privativas para ambos os sexos.

CAPÍTULO  XX

TEMPLOS

ARTIGO 225 - As construções destinadas a templos, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter as paredes de sustentação de material incombustível.

02) ter vãos que permitam ventilação permanente.

03) ter as portas, corredores, escadas e sanitários de acordo com as normas estabelecidas para cinemas e teatros.

04) ter instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.

ARTIGO 226 - Podem ser autorizadas as construções de templos de madeira, a juízo do departamento competente, porém, sempre de um único pavimento, em caráter provisório.

CAPÍTULO  XXI

GINÁSIOS

ARTIGO 227 - As edificações destinadas a ginásios, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis e daquelas estabelecidas especificamente para auditórios, deverão ainda:

01) serem construídos de material incombustível, admitindo-se o emprego de madeira ou outro material combustível, nas esquadrias, no revestimento do piso, na estrutura da cobertura. As arquibancadas, poderão também ser de madeira, desde que o espaço sob a mesmas, não seja utilizado.

02) ter instalações sanitárias para uso exclusivo dos atletas, separadas por sexo, obedecendo os seguintes mínimos:

HOMENS: 04 vasos

04 lavatórios

04 mictórios

04 chuveiros

MULHERES: 04 vasos

04 lavatórios

04 chuveiros

O3) ter vestiários separados por sexo, com área mínima de dezesseis metros quadrados (16,0m2), permitindo a inscrição de um círculo de dois metros (2,00m) de diâmetro.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em ginásios de estabelecimento de ensino, poderão ser dispensadas as instalações sanitárias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havendo a possibilidade de uso dos sanitários existentes e adequadamente localizados.

CAPÍTULO  XXII

SEDE DE ASSOCIAÇÃO, RECREATIVA,

DESPORTIVA, CULTURAL E CONGÊNERES

ARTIGO 228 - As edificações destinadas a sedes sociais, recreativas, desportivas, culturais e similares, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão ainda:

01) serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, parapeitos, lambris, pisos, estrutura de cobertura e forro.

02) ter instalações sanitárias de uso público, com fácil acesso, para ambos os sexos, devidamente separados, na proporção mínima de um (1) gabinete sanitário masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) e um (1) gabinete sanitário feminino (um vaso e um lavatório) para cada quatrocentas (400) pessoas, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter dois vasos sanitários.

03) terem, quando houver departamentos esportivos, vestiários e respectivas instalações sanitárias de acordo com as disposições estabelecidas especificamente para ginásios.

04) ter instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão ser utilizadas construções de madeira destinadas a sede de pequenas associações, a critério do departamento competente, porém, de um (1)) único pavimento e em caráter provisório.

CAPÍTULO  XXIII

PISCINAS

ARTIGO 229 - As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes condições:

01) ter as paredes e o fundo revestido com azulejos ou material equivalente.

02) ter as bordas elevando-se acima do terreno circundante.

03) ter aparelhamento e renovação d'água, quando destinadas ao uso coletivo (clubes), deverá neste caso ser apresentado o respectivo projeto.

PARÁGRAFO ÚNICO - O projeto para a construção de piscina deverá ser acompanhado, além do projeto de instalação hidráulica, do projeto de instalação elétrica, quando houver.

CAPÍTULO  XXIV

PRÉDIOS COMERCIAIS

ARTIGO 230 - As edificações destinadas a fábricas e oficinas em geral, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, sustentação de cobertura, pisos e forro.

02) ter as paredes confinantes, do tipo fogo, elevadas um metro (1,00m) acima da calha, quando construídas nas divisas do lote.

03) ter pé direito mínimo de três metros e cinquenta centímetros (3,50m) quando com área superior a oitenta metros quadrados (80,0m2) e três metros (3,00m) quando com área igual ou inferior a oitenta metros quadrados (80,0m2).

04) ter, os locais de trabalho, vãos de iluminação natural com área não inferior a um décimo (1/10) da área útil.

05) ter instalações sanitárias separadas por sexo, nas seguintes proporções:

a) até sessenta (60) operários - um conjunto de vaso sanitário, lavatório, chuveiro (e um mictório quando masculino) para cada grupo de vinte (20) operários.

b) acima de sessenta (60) operários - um conjunto de vaso sanitário, lavatório, chuveiro (e mictório quando masculino) para cada grupo de trinta (30) operários.

06) ter vestiários separados por sexo.

07) ter reservatório de acordo com as disposições em vigor.

08) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

ARTIGO 231 - Os compartimentos destinados a ambulatórios e refeitórios deverão ter os pisos e as paredes, até a altura mínima de dois metros (2,00m) revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável.

ARTIGO 232 - Os compartimentos destinados a manipulação ou depósito de inflamável deverão localizar-se em lugar convenientemente preparado consoante determinação relativa à inflamáveis, líquidos, sólidos ou gasosos.

ARTIGO 233 - As fábricas de produtos alimentícios e de medicamentos, além das demais exigências do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter as paredes revestidas até a altura mínima de dois metros (2,00m) com azulejo ou material equivalente.

02) ter o piso, resistente, lavável e impermeável, não sendo permitido o piso simplesmente cimentado.

03) ter concordância curva nos planos das paredes, entre sí com o forro e o piso.

04) ter assegurada a incomunicabilidade direta com compartimentos sanitários ou de habitação.

05) ter os vãos de iluminação e ventilação telados milimétricamente.

ARTIGO 234 - As fábricas de explosivos, além das demais exigências do presente Capítulo que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) conservar entre seus diversos pavilhões e em relação às divisas do lote, o afastamento mínimo de cinquenta metros (50,0m).

02) ter cobertura impermeável, incombustível, resistente e o mais leve possível, apresentando vigamento metálico bem contraventado.

03) ter pisos resistentes, incombustível e impermeável.

04) serem dotados de pára-raios.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas zonas de isolamento obtidas de acordo com o Inciso um (1) deverão ser levantados merlões de térrea de, no mínimo dois metros (2,00m) de altura, onde deverão ser plantadas árvores.

CAPÍTULO  XXV

ARMAZÉNS

ARTIGO 235 - As edificações destinadas a armazéns, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) serem construídas de material incombustível, sendo tolerado o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, forro e estrutura da cobertura.

02) ter o pé direito mínimo de quatro metros (4,00m).

03) ter o piso revestido com material adequado ao fim a que se destina.

04) ter abertura de iluminação e ventilação com área não inferior a vinte avos (1/20) da superfície do piso.

05) ter, no mínimo, um conjunto sanitário composto de vaso sanitário, mictório e chuveiro.

06) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

CAPÍTULO  XXVI

DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS

ARTIGO 236 - As edificações destinadas a depósitos de inflamáveis, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter os pavilhões, um afastamento mínimo de quatro metros (4,00m) entre si e um afastamento mínimo de dez metros (10,0m) das divisas do lote.

02) ter as paredes, a cobertura e respectivo vigamento de material incombustível.

03) ser divididas em seções, contendo cada uma no máximo duzentos mil (200.000) litros, devendo ser os recipientes resistentes, ficando localizados a um metro (1,00m) no mínimo, das paredes e com capacidade máxima de duzentos (200) litros.

04) ter as paredes divisórias das seções, do tipo corta-fogo elevando-se no mínimo um metro (1,00m) acima da calha ou rufo, não podendo haver continuidade de beirais, vigas, terças ou outras peças construtivas.

05) ter o piso protegido por uma camada de concreto e com declividade suficiente para recolhimento do líquido armazenado, a um ralo.

06) ter as portas de comunicação entre as seções ou de comunicação com outras dependências, do tipo corta-fogo e dotadas de dispositivos de fechamento automático.

07) ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a um vinte avos (1/20) da superfície do piso.

08) ter ventilação mediante abertura ao nível do piso em oposição as portas e janelas, quando o líquido armazenado puder ocasionar produção de vapores.

09) ter instalações elétricas blindadas, devendo os focos incandescentes serem providos de globos impermeáveis ao gás e protegidos com tela metálica.

ARTIGO 237 - São considerados com inflamáveis, para os efeitos do presente Código, os líquidos que tenham seu ponto de inflamabilidade abaixo de cento e trinta e cinco graus centígrados (135ºC), entendendo como tal a temperatura em que o líquido emite vapores ou centelha. O pedido de aprovação do projeto deve ser instruído com a especificação da instalação mencionando o tipo de inflamáveis.

CAPÍTULO  XXVII

DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS

ARTIGO 238 - As edificações destinadas a depósitos de explosivos, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter os pavilhões um afastamento de cinquenta metros (50,0m) entre sí e das divisas do lote.

02) ter as paredes, a cobertura e respectivos vigamentos de material incombustível.

03) ter o piso resistente e impermeabilizado.

04) ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a um vinte avos (1/20) da superfície do piso.

05) ter instalação elétrica blindada, devendo os focos incandescentes serem protegidos com tela metálica.

06) ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com o previsto pelo Código de Saneamento.

07) ter licença da autoridade federal fiscalizadora.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverão ser levantados, na  área de isolamento, merlões de terra e dois metros (2,00m) de altura onde serão plantadas árvores.

CAPÍTULO  XXVIII

GARAGENS PARTICULARES INDIVIDUAIS

ARTIGO 239 - As edificações destinadas a garagens particulares individuais, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter paredes de material incombustível.

02) ter pé direito mínimo livre de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

03) ter aberturas de ventilação permanente com área não inferior a um vinte avos (1/20) da superfície. Será tolerada a ventilação através de poço de ventilação.

04) ter piso revestido com material resistente, lavável e impermeável.

05) ter largura mínima de dois metros e vinte centímetros (2,20m).

06) ter profundidade mínima de cinco metros (5,00m).

07) ter incomunicabilidade com compartimento de permanência prolongada noturna.

08) ter as rampas, quando houver, declividade máxima de trinta por cento (30%).

CAPÍTULO  XXIX

GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS

ARTIGO 240 - São consideradas garagens particulares coletivas as que forem construídas no lote, subsolos ou em um ou mais pavimento de edifícios de habitação coletiva ou de uso comercial.

ARTIGO 241 - As edificações destinadas a garagens particulares coletivas, além das disposições do presente Código e daquelas estabelecidas especificamente para garagens individuais que lhe forem aplicáveis, deverão ainda:

01) ter vãos de entrada com largura mínima de três metros (3,00m) e no mínimo dois vãos quando comportar mais de trinta (30) carros.

02) ter os locais de estacionamento (box) para cada carro com largura mínima de dois metros e quarenta centímetros (2,40m) e profundidade mínima de cinco metros (5,00m).

03) terem os corredores de circulação largura mínima de três metros (3,00m), três metros e cinquenta centímetros (3,50m) e cinco metros (5,00m) quando os locais de estacionamento formarem em relação aos mesmos, ângulos de 30º, 45º ou 90º respectivamente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens particulares coletivas.

CAPÍTULO  XXX

GARAGENS COMERCIAIS

ARTIGO 242 - São consideradas garagens comerciais, aquelas destinadas à locação de espaços para estacionamentos e guarda de veículos, podendo ainda haver serviços de reparos, lavagens, lubrificação e abastecimento.

ARTIGO 243 - As edificações destinadas a garagens comerciais, além das disposições do presente Código e daquelas estabelcidas especificamente para garagens particulares e coletivas que lhe forem aplicáveis, deverão ainda:

01) ter área de acumulação com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um número de veículos não inferior a cinco por cento (5%) da capacidade total da garagem, quando não houver circulação independente para acesso e saída do estacionamento, nesta área de acumulação não poderá ser computado o espaço necessário à circulação de veículos.

02) ter pé direito livre mínimo de dois metros e quarenta centímetros (2,40m) no local de estacionamento e deverão as demais dependências obedecer às disposições do presente Código.

03) ter as paredes dos locais de lavagens e lubrificação revestidas com material resistente, liso, lavável e impermeável.

04) ter vãos de ventilação permanente com área no mínimo, igual a um vinte avos (1/20) da superfície do piso. Será tolerada a ventilação através de poço de ventilação.

05) ter instalações sanitárias na proporção de um conjunto de vaso sanitário, lavatório, mictório e chuveiro para cada grupo de dez (10) pessoas ou fração de permanência efetiva na garagem.

06) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

$ 1º - Os locais de estacionamento (box) para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista deverão permitir a entra e saída independente para cada veículo.

$ 2º - Quando as garagens estiverem recuadas do alinhamento, este recuo deverá possuir tratamento adequado e estar livre de construção ou qualquer obstáculos.

ARTIGO 244 - Quando as garagens se constituírem um segundo prédio de fundo deverão possuir acesso com largura mínima de três metros (3,00m) e no mínimo, dois (2) acessos com pavimentação adequada e livre de obstáculos.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso em que as garagens previstas no presente Artigo, se localizarem em fundos de prédio residências ou de escritórios, não será permitida sua utilização para a guarda de veículos de carga ou transporte coletivo, bem como instalação ou reparos de veículos.

ARTIGO 245 - Sob ou sobre garagens comerciais serão permitidas economias de uso industrial, comercial ou residencial, desde que as garagens não possuam instalações para estabelecimento ou reparos de veículos.

ARTIGO 246 - As garagens comerciais com mais de um (1) pavimentos (edifícios-garagens) com circulação por meio de rampas, além das exigências do presente Capítulo que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) ter pé direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m), no local de estacionamento.

02) ter as rampas com largura mínima de três metros (3,00m) e declividade máxima de vinte por cento (20%).

03) ter circulação vertical independente, para usuários com largura máxima de um metro (1,00m).

04) ter os serviços de lavagens, lubrificação e abastecimento, localizados obrigatoriamente no pavimento térreo.

ARTIGO 247 - As garagens comerciais com mais de um (1) pavimento (edifício-garagem) com circulação vertical pró processo mecânico, além das demais exigências do presente Capítulo que lhe forem aplicáveis, deverão ter instalação de emergência para fornecimento de força.

$ 1º - Em todas as garagens com circulação vertical por processo mecânico será exigida área de acumulação.

$ 2º - No caso de garagens comerciais com circulação vertical por processo mecânico, que por suas características técnicas possam ser enquadradas dentro das exigências constantes do presente Capítulo serão estudadas pelo departamento competente, condições específicas a cada caso de acordo com suas exigências técnicas.

CAPÍTULO  XXXI

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

ARTIGO 248 - A instalação de equipamentos para abastecimento de combustível será permitida somente em postos de serviço, garagens comerciais, empresas de transporte e entidades públicas.

CAPÍTULO XXXII

ABASTECIMENTO EM POSTOS DE SERVIÇOS

ARTIGO 249 - São considerados postos de serviço, as edificações construídas para atender o abastecimento de veículos automotores e que reúna em um mesmo local, aparelhos destinados a limpeza e conservação, bem como suprimento de ar e água, podendo ainda existir serviços de reparos rápidos.

ARTIGO 250 - As edificações destinadas a postos de serviços, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

01) serem construídas de material incombustível, tolerando-se o uso de madeira ou outro material combustível nas esquadrias e estrutura de cobertura.

02) ter instalações sanitárias, franqueadas ao público, constantes de vaso sanitário e mictório.

03) ter, no mínimo um chuveiro para funcionários.

04) ter muros de divisa com altura de um metro e oitenta centímetros (1,80m).

05) ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

ARTIGO 251 - Os postos de serviços, além dos dispositivos para abastecimento deverão possuir, obrigatoriamente, mais os seguintes equipamentos:

01) balança de ar.

02) elevador hidráulico ou rampa.

03) compresor de ar.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados a menos de quatro metros (4,00m) das divisas, deverão os mesmos estarem em recintos cobertos e fechado nestas divisas.

ARTIGO 252 - Os equipamentos para abastecimento deverão atender as seguintes condições:

01) as colunas deverão ficar recuadas no mínimo seis metros (6,00m) dos alinhamentos e afastadas, no mínimo, sete metros (7,00m) e doze metros (12,0m) das divisas laterais e do fundo, respectivamente.

02) os reservatórios serão subterrâneos, metálicos, herméticamente fechados e com capacidade máxima de quinze mil litros (15.000), devendo ainda distar no mínimo dois metros (2,00m) de quaisquer paredes da edificação.

03) terem os reservatórios um afastamento mínimo de oitenta metros (80,0m) do terreno de qualquer escola.

CAPÍTULO  XXXIII

ABASTECIMENTO EM GARAGENS COMERCIAIS

ARTIGO 253 - O abastecimento em garagens comerciais, somente será permitido considerando-se um (1) tanque para cada setecentos metros quadrados (700m2) de área coberta de estacionamento e circulação ou comprovada capacidade de guarda de cinquenta (50) carros, devendo a respectiva aparelhagem obedecer ao seguinte:

01) ser instalado obrigatóriamente no interior da edificação e de maneira que, quando em funcionamento, não interfiram na circulação de entrada e saída de veículos.

02) as colunas deverão ficar recuadas no mínimo seis metros (6,00m) dos alinhamentos e afastadas no mínimo sete metros (7,00m) e doze metros (12,0m) das divisas laterais e de fundos respectivamente, devendo ainda distar no mínimo dois metros (2,00m) de quaisquer paredes.

03) os reservatórios deverão distar no mínimo dois metros (2,00m) de quaisquer paredes, sendo sua capacidade limitada em quinze mil litros (15.000).

PARÁGRAFO ÚNICO - No projeto de garagens deverá ser ainda identificadas a posição dos aparelhos de abastecimento e equipamentos.

CAPÍTULO  XXXIV

ABASTECIMENTO EM ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, EMPRESAS DE

TRANSPORTES E ENTIDADES PÚBLICAS

ARTIGO 254 - O abastecimento em estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de transporte e entidades públicas, somente será permitido quando tais estabelecimentos possuírem, no mínimo dez (10) veículos de sua propriedade, devendo o respectivo equipamento atender as seguintes condições:

01) as colunas deverão ser recuadas no mínimo vinte metros (20,0m) dos alinhamentos e afastadas no mínimo sete metros (7,00m) e doze metros (12,0m) das divisas laterais e de fundos, respectivamente, devendo ainda distar no mínimo sete metros (7,00m) das paredes de madeira e dois metros (2,00m) das paredes de alvenaria.

02) os reservatórios deverão distar no mínimo quatro metros (4,00m) de quaisquer paredes, sendo sua capacidade máxima de cinco mil litros (5.000). Excepcionalmente, se devidamente comprovada e justificada a necessidade, será autorizada a instalação de reservatório de quinze mil litros (15.000).

$ 1º - Não será permitida a instalação de bombas em terrenos não edificados.

$ 2º - O requerimento para instalação deverá ser acompanhado de plantas de localização dos equipamentos na escala 1:50.

CAPÍTULO XXXV

TOLDOS

ARTIGO 255 - Será permitida a ocupação do passeio e recuos com toldos ou passagens cobertas, quando fronteiros as entradas principais de prédios comerciais, observando o seguinte:

01) não serão permitidos apoios sobre os passeios.

02) a altura livre não poderá ser inferior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

ARTIGO 256 - Nos prédios destinados ao funcionamento de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, os toldos ou passagens cobertas só serão permitidos na parte fronteira às entradas principais e deverão observar o seguinte;

01) os apoios quando necessários junto ao meio-fio, deverão guardar um afastamento invariável de trinta centímetros (30cm) do mesmo.

02) a altura mínima não poderá ser inferior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m).

CAPÍTULO  XXXVI

PARQUES DE DIVERSÕES

ARTIGO 257 - Os parques de diversões deverão ter afastamento mínimo de oitenta metros (80,0m) das escolas, bibliotecas, hospitais, casas de saúde, asilos e outras edificações de destino semelhante.

ARTIGO 258 - As licenças de instalações serão concedidas mediante requerimento acompanhado de indicação do local.

ARTIGO 259 - Os parques de diversões não poderão ser franqueados ao público, sem vistoria do departamento competente.

ARTIGO 260 - Os parques de diversões deverão ser dotados de instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as normas vigentes.

CAPÍTULO  XXXVII

CIRCOS

ARTIGO 261 - Os circos deverão satisfazer as seguintes condições:

01) terem afastamento mínimo de oitenta metros (80,0m) de escolas, hospitais, bibliotecas, casas de saúde, asilos e outras edificações de destino semelhante.

02) serem dotados de instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as normas vigentes.

ARTIGO 262 - As licenças para instalações serão concedidas mediante requerimento acompanhado de indicação do local.

ARTIGO 263 - Os circos não poderão ser franqueados ao público sem a vistoria do departamento competente.

CAPÍTULO  XXXVIII

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ARTIGO 264 - As edificações abastecíveis pela rede pública de distribuição de água deverão ser dotadas de instalações hidráulicas de acordo com as normas vigentes da ABNT que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 265 - Nas edificações destinadas a uso residencial ou comercial as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

01) as edificações com um (1) ou dois (2) pavimentos poderão ter abastecimento direto, indireto ou misto.

02) nas edificações com mais de dois (2) pavimentos somente os dois (2) primeiros pavimentos poderão ter abastecimento direto ou misto.

03) em qualquer caso, as lojas deverão ter abastecimento independente, relativo ao restante da edificação.

04) nas edificações com três (3) ou quatro (4) pavimentos, será obrigatória a instalação de reservatório superior.

05) nas edificações com mais de quatro (4) pavimentos será obrigatória a instalação de reservatório inferior , reservatório superior e de bomba de recalque.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia do abastecimento e suprir imprevistos poderá a Administração determinar, por Decreto, genéricamente, a obrigatoriedade de instalação de reservatório elevado d'água e respectiva capacidade mínima, dosada em função da utilização e dimensões da construção.

ARTIGO 266 - Nas edificações destinadas a hotéis, asilos, escolas e hospitais, as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

01) em qualquer caso, independente do número de pavimentos, só o pavimento térreo poderá ter abastecimento misto, devendo os demais terem abastecimento indireto, não sendo permitido em hipótese alguma o abastecimento direto.

02) nas edificações com até quatro (4) pavimentos será obrigatória a instalação de reservatório superior, dependendo a instalação do reservatório superior, dependendo a instalação de reservatório inferior e de bomba de recalque, das condições pissométricas reinantes no distribuidor, a juízo dos órgãos competentes em qualquer caso, entretanto, serão previstos locais para reservatório inferior e bomba de recalque, mesmo que não sejam inicialmente necessários, a fim de fazer face a futuros abaixamentos de pressão.

03) nas edificações com mais de quatro (4) pavimentos serão obrigatoriamente instalados reservatórios superior e inferior e bombas de recalque.

04) o reservatório superior, quando houver, deverá ter uma capacidade mínima de quarenta por cento (40%) da capacidade total dos reservatórios.

CAPÍTULO  XXXIX

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ARTIGO 267 - Onde não existir rede cloacal, será obrigatória a instalação de fossas sépticas para tratamento do esgoto cloacal, distinguindo-se os seguintes casos:

01) quando houver rede de esgoto pluvial, o afluente da fossa poderá ser descarregado diretamente no mesmo.

02) quando não houver rede de esgoto pluvial, o afluente da fossa deverá ser conduzido a um (1) poço absorvente (sumidouro).

CAPÍTULO  XL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ARTIGO 268 - As edificações deverão ser providas de instalações elétricas, calculadas e executadas de acordo com as normas vigentes e disposições da ABNT que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 269 - Os circuitos de instalações elétricas que atenderem teatros, cinemas e similares deverão ser inteiramente independentes dos demais circuitos da edificação.

ARTIGO 270 - As edificações destinadas a hospitais deverão ter, obrigatoriamente, instalações de geradores de emergência, com potência mínima igual a vinte e cinco por cento (25%) da potência instalada; estes geradores deverão atender as salas de cirurgia, pronto socorro, equipamentos essênciais, corredores e, no mínimo, um posto de luz por aposento destinado a enfermos.

CAPÍTULO  XLI

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

ARTIGO 271 - Nas edificações destinadas ao uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação de tubulações para serviços telefônicos, na proporção mínima de um (1) aparelho por economia.

CAPÍTULO  XLII

INSTALAÇÕES DE ANTENAS

ARTIGO 272 - Nas edificações destinadas a uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação de tubulações para antenas de televisão, na proporção mínima de um (1) aparelho por economia.

CAPÍTULO  XLIII

INSTALAÇÕES DE ELEVADORES

ARTIGO 273 - Nas edificações que apresentarem circulação vertical superior a quatro (4) pavimentos ou doze metros (12,0m) será obrigatória a instalação de, no mínimo, dois (2) elevadores.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não serão computados:

01) o pavimento térreo, quando destinado exclusivamente a área coberta.

02) o pavimento imediatamente ao térreo.

03) o último pavimento, quando destinado exclusivamente ao zelador.

ARTIGO 274 - O dimencionamento dos elevadores, em número e capacidade, dependerá sempre do cálculo de tráfego e das disposições vigentes.

ARTIGO 275 - Em caso algum, os elevadores poderão constituir o meio exclusivo de circulação vertical.

ARTIGO 276 - As edificações de uso misto deverão ser servidas por elevadores exclusivos para os escritórios e exclusivos para os apartamentos, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente e, pelo menos dois (2) elevadores servirem os apartamentos superiores ao sexto (6º).

ARTIGO 277 - A exigência de instalação de elevadores é extensiva às edificações que sofrerem aumento de circulação vertical.

CAPÍTULO  XLIV

NUMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

ARTIGO 278 - A numeração das edificações será efetuada pela órgão competente, sendo obrigatória a afixação, em lugar visível, da respectiva placa.

PARÁGRAFO ÚNICO - As placas ou outras formas adotadas para numeração de prédios dependem da aceitação ou não do órgão competente, podendo o mesmo também exigir a substituição daquelas que se encontram danificadas.

ARTIGO 279 - A numeração das edificações de uso coletivo obedecerá à seguinte orientação, para as economias que não tiverem acesso direto do logradouro:

01) quando não houver mais de nove (9) economias por pavimento:

- no térreo..............................1 a 9

- no 1º andar.............................11 a 19

- no 2º andar.............................21 a 29

02) quando houver mais de nove (9) pavimentos por economia:

- no térreo...............................1 a 99

- no 1º andar.............................101 a 199

- no 2º andar.............................201 a 299

- etc..

03) os pavimentos localizados no subsolo obedecerão a mesma orientação, antepondo-se porém um zero (0) ao respectivo número.

04) horizontalmente, a numeração se fará sempre que possível, da esquerda para a direita, daquele que estiver de costas para o elevador ou topo do lance da escada.

CAPÍTULO  XLV

DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 280 - Os casos omissos e as dúvidas de interpretação do presente Código serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras e Viação.

ARTIGO 281 - Para todos os efeitos constituirão parte integrante do presente Código às disposições, resoluções, recomendações e demais atos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

ARTIGO 282 - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de primeiro de janeiro de 1993.

Gabinete do Prefeito Municipal de Toropi, aos nove dias do mês de dezembro de um  mil novecentos e noventa e sete.

LAURO SCHERER

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ADEMAR SCHOLZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO